PRG_CAM · PROJECT REVIEW & TRAINING SERIES

03

Ethernet：Taxi + Frame Adapter + MII/RMII 架构与演进

从 128-byte Camera row 到 LAN8720A：帧、FIFO、CDC、MAC与物理接口

| 适用对象 | 具备基础 Verilog/Python，正在学习 Vivado、Ethernet 与端到端调试的工程人员 |
| --- | --- |
| 范围 | Ethernet_Frame_Adapter、Taxi wrapper/.f、TX FIFO、MAC、MII/RMII、XDC、时钟和CRC边界 |
| 当前状态 | 固定链硬件历史证据：PASS；当前数字实现：PASS WITH WARNINGS；完整Camera TX：PENDING |
| 事实基线 | 当前源码/.xpr > 当前报告/测试/PCAP/CSV > Git > 技术文档 > 历史推测 |
| 来源重组 | 基于原《03_Vivado实现与RMII时序》《04_ILA_VIO》及技术文档14–20重组 |

阅读约束：本文把 PASS、PARTIAL、PENDING 分开。实现时序通过不等于板级通过；ILA 只增加可观察性；LAST_ROW 只表示看见帧尾标志，不等于 480 行完整。

版本：Phase 1 training set · 2026-07-28

目录

在 Word 中打开后更新目录

提示：本目录为 Word 字段。若页码未自动刷新，右键目录选择“更新域 → 更新整个目录”。

# 1. 当前发送链与证据边界

本章目标｜把MAC前、MII、RMII、PHY和PC分成可独立证明的边界。

图 1-1  128-byte Camera payload 到 PC NIC 的实际发送链

表 1-1  当前 Ethernet 身份

| 项目 | 当前事实 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| EtherType | 0x88B5，线上字节88 B5 | Ethernet_Frame_Adapter.sv:42–44 |
| DST/SRC | FF:FF:FF:FF:FF:FF / 02:00:00:00:00:02 | Adapter:31–41 |
| MAC输入长度 | 14 header + 128 payload = 142 B | Adapter + 固定PCAP |
| Taxi入口 | taxi_eth_mac_mii_fifo.f | taxi_compile_manifest.txt |
| 桥 | 本地 rmii_phy_if.v，不是Vivado mii_to_rmii XCI | Ethernet_Mii_Rmii_Bridge.sv |
| PHY | LAN8720A，RMII | XDC/板级约束 |
| TX/RX范围 | TX已用；RX输出被消费但应用丢弃 | Taxi_Ethernet_Subsystem.sv:82–84 |

证据边界｜图 1-1 中 frame_handshake只能证明Adapter输出被Taxi接受；tx_fifo_good_frame只证明Taxi写侧提交。二者都不能写成网线已发送或Wireshark已捕获。

# 2. Ethernet Frame Adapter：142-byte MAC帧

图 2-1  线上突发中各字段的责任边界

代码对照｜14-byte Ethernet II header 常量

0031 ¦ function automatic logic [7:0] header_byte(input logic [3:0] index); 0032 ¦ case (index) 0033 ¦ // Destination MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF 0034 ¦ 4'd0, 4'd1, 4'd2, 4'd3, 4'd4, 4'd5: 0035 ¦ header_byte = 8'hff; 0036 ¦ 0037 ¦ // Source MAC: 02:00:00:00:00:02 0038 ¦ 4'd6: header_byte = 8'h02; 0039 ¦ 4'd7, 4'd8, 4'd9, 4'd10: header_byte = 8'h00; 0040 ¦ 4'd11: header_byte = 8'h02; 0041 ¦ 0042 ¦ // EtherType: 0x88B5, transmitted in network byte order. 0043 ¦ 4'd12: header_byte = 8'h88; 0044 ¦ 4'd13: header_byte = 8'hb5; 0045 ¦ default: header_byte = 8'h00;

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Ethernet_Frame_Adapter.sv:31

代码对照｜HEADER/PAYLOAD组合输出与反压

0049 ¦ always_comb begin 0050 ¦ packet_ready = 1'b0; 0051 ¦ frame_data = 8'h00; 0052 ¦ frame_valid = 1'b0; 0053 ¦ frame_last = 1'b0; 0054 ¦ 0055 ¦ case (state) 0056 ¦ STATE_HEADER: begin 0057 ¦ // Byte_FIFO remains stalled until all header bytes have been 0058 ¦ // accepted by the downstream AXI-Stream sink. 0059 ¦ frame_data = header_byte(header_index); 0060 ¦ frame_valid = 1'b1; 0061 ¦ end 0062 ¦ 0063 ¦ STATE_PAYLOAD: begin 0064 ¦ // A zero-copy ready/valid mapping. packet_last is presented 0065 ¦ // with the final payload byte and remains asserted through a 0066 ¦ // stall; state advances only on the real valid&&ready transfer. 0067 ¦ packet_ready = frame_ready; 0068 ¦ frame_data = packet_data; 0069 ¦ frame_valid = packet_valid; 0070 ¦ frame_last = packet_valid && packet_last; 0071 ¦ end

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Ethernet_Frame_Adapter.sv:49

HEADER：packet_ready=0；Adapter自行发送14个header byte。

PAYLOAD：packet_ready=frame_ready，packet数据原样透传。

frame_last只与最后payload byte同拍；状态只在valid&&ready时前进。

142-byte MAC帧已超过以太网最小长度，因此当前不会触发Taxi padding。

图 2-2  Adapter 的 AXI-Stream ASM 与 stall 规则

# 3. AXI-Stream：valid/ready/last 与反压

表 3-1  AXI-Stream传输规则

| 规则 | 为什么 | 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| transfer = valid && ready | 只有双方同意才消费一个byte | Adapter、Replacer、FIFO均如此 |
| valid && !ready 时保持data/last | 防止下游stall造成数据跳变 | TB有stability检查 |
| last是伴随最后数据的属性 | 不是独立完成脉冲 | payload最后byte握手时置1 |
| ready可逐级向上传播 | 形成反压 | Taxi→Adapter→Byte_FIFO→Pipeline |

代码对照｜payload握手与最终TLAST

0085 ¦ case (state) 0086 ¦ STATE_IDLE: begin 0087 ¦ header_index <= 4'd0; 0088 ¦ if (packet_valid) begin 0089 ¦ state <= STATE_HEADER; 0090 ¦ end 0091 ¦ end 0092 ¦ 0093 ¦ STATE_HEADER: begin 0094 ¦ if (frame_valid && frame_ready) begin 0095 ¦ if (header_index == 4'd13) begin 0096 ¦ header_index <= 4'd0; 0097 ¦ state <= STATE_PAYLOAD; 0098 ¦ end else begin 0099 ¦ header_index <= header_index + 1'b1; 0100 ¦ end 0101 ¦ end 0102 ¦ end 0103 ¦ 0104 ¦ STATE_PAYLOAD: begin 0105 ¦ if (packet_valid && frame_ready && packet_last) begin 0106 ¦ state <= STATE_IDLE; 0107 ¦ end 0108 ¦ end 0109 ¦ 0110 ¦ default: begin 0111 ¦ state <= STATE_IDLE; 0112 ¦ header_index <= 4'd0;

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Ethernet_Frame_Adapter.sv:85

# 4. Taxi 扁平 wrapper 与 SystemVerilog interface

代码对照｜扁平端口映射到内部 taxi_axis_if

0061 ¦ ) m_axis_stat(); 0062 ¦ 0063 ¦ wire tx_fifo_bad_frame; 0064 ¦ wire rx_error_bad_frame; 0065 ¦ wire rx_error_bad_fcs; 0066 ¦ wire rx_fifo_overflow; 0067 ¦ wire rx_fifo_bad_frame; 0068 ¦ wire rx_fifo_good_frame; 0069 ¦ 0070 ¦ assign s_axis_tx.tdata = frame_data; 0071 ¦ assign s_axis_tx.tkeep = 1'b1; 0072 ¦ assign s_axis_tx.tstrb = 1'b1; 0073 ¦ assign s_axis_tx.tvalid = frame_valid; 0074 ¦ assign s_axis_tx.tlast = frame_last; 0075 ¦ assign s_axis_tx.tuser = '0; 0076 ¦ assign s_axis_tx.tid = '0; 0077 ¦ assign s_axis_tx.tdest = '0; 0078 ¦ assign frame_ready = s_axis_tx.tready; 0079 ¦ 0080 ¦ // These source interfaces are intentionally discarded in the TX-only 0081 ¦ // bring-up, but must never block Taxi internally. 0082 ¦ assign m_axis_rx.tready = 1'b1; 0083 ¦ assign m_axis_tx_cpl.tready = 1'b1; 0084 ¦ assign m_axis_stat.tready = 1'b1; 0085 ¦ 0086 ¦ taxi_eth_mac_mii_fifo #( 0087 ¦ .VENDOR("XILINX"), 0088 ¦ .FAMILY("artix7"), 0089 ¦ .STAT_EN(1'b0) 0090 ¦ ) u_taxi_eth_mac_mii_fifo (

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Taxi_Ethernet_Subsystem.sv:61

表 4-1  Wrapper 边界

| 外部扁平端口 | 内部Taxi字段 | 固定值/说明 |
| --- | --- | --- |
| frame_data[7:0] | tdata | 8-bit |
| frame_valid/ready/last | tvalid/tready/tlast | 标准握手 |
| — | tkeep/tstrb | 1 |
| — | tuser/tid/tdest | 0 |
| RX/TX completion/stat | m_axis_* | tready=1防止未消费接口堵塞 |

原始Taxi interface不直接暴露给Block Design。当前top直接实例化扁平wrapper；若未来必须放进BD，也只打包这个wrapper。

# 5. Taxi .f 递归闭包与 Vivado引用

表 5-1  当前递归解析结果

| 指标 | 结果 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | eth/rtl/taxi_eth_mac_mii_fifo.f | 只从MII FIFO MAC开始 |
| filelists | 8 | 递归嵌套.f |
| RTL | 26 | 实际编译闭包，不整树加入 |
| remaps | 16 | 提取目录下按文件名寻找真实路径 |
| missing dependency | 0 | 当前可独立compile/elaborate |

证据：docs\taxi_compile_manifest.txt；scripts\add_taxi_sources.tcl:54；prg_cam.srcs\sources_1\lib\taxi-master\eth\rtl\taxi_eth_mac_mii_fifo.f

为什么不整树加入｜Taxi包含大量不同MAC/PHY/测试变体。无选择加入会造成重复module/interface和无关原语依赖，使compile order难以审计。

# 6. TX FIFO、CDC 与 MAC

代码对照｜Taxi TX异步frame FIFO与状态接口

0378 ¦ .s_clk(logic_clk), 0379 ¦ .s_rst(logic_rst), 0380 ¦ .s_axis(s_axis_tx), 0381 ¦ 0382 ¦ /* 0383 ¦ * AXI4-Stream output (source) 0384 ¦ */ 0385 ¦ .m_clk(tx_clk), 0386 ¦ .m_rst(tx_rst), 0387 ¦ .m_axis(axis_tx_int), 0388 ¦ 0389 ¦ /* 0390 ¦ * Pause 0391 ¦ */ 0392 ¦ .s_pause_req(1'b0), 0393 ¦ .s_pause_ack(), 0394 ¦ .m_pause_req(1'b0), 0395 ¦ .m_pause_ack(), 0396 ¦ 0397 ¦ /* 0398 ¦ * Status 0399 ¦ */ 0400 ¦ .s_status_depth(), 0401 ¦ .s_status_depth_commit(), 0402 ¦ .s_status_overflow(tx_fifo_overflow), 0403 ¦ .s_status_bad_frame(tx_fifo_bad_frame), 0404 ¦ .s_status_good_frame(tx_fifo_good_frame),

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\lib\taxi-master\eth\rtl\taxi_eth_mac_mii_fifo.sv:378

Adapter在100 MHz写入Taxi frame FIFO；MII MAC在25 MHz读取。异步FIFO把跨域封装在Taxi内部。FIFO是frame-aware：只有完整帧提交后才供MAC读取，降低underflow风险。

代码对照｜Preamble/SFD状态输出

0350 ¦ if (s_axis_tx.tvalid && cfg_tx_enable) begin 0351 ¦ mii_odd_next = 1'b1; 0352 ¦ gmii_txd_next = ETH_PRE; 0353 ¦ gmii_tx_en_next = 1'b1; 0354 ¦ state_next = STATE_PREAMBLE; 0355 ¦ end else begin 0356 ¦ state_next = STATE_IDLE; 0357 ¦ end 0358 ¦ end 0359 ¦ STATE_PREAMBLE: begin 0360 ¦ // send preamble 0361 ¦ reset_crc = 1'b1; 0362 ¦ 0363 ¦ mii_odd_next = 1'b1; 0364 ¦ hdr_ptr_next = 0; 0365 ¦ frame_len_next = 1; 0366 ¦ frame_len_lim_next = cfg_tx_max_pkt_len; 0367 ¦ 0368 ¦ frame_error_next = 1'b0; 0369 ¦ frame_min_count_next = MIN_LEN_W'(MIN_FRAME_LEN-4-1); 0370 ¦ 0371 ¦ gmii_txd_next = ETH_PRE; 0372 ¦ gmii_tx_en_next = 1'b1; 0373 ¦ 0374 ¦ if (pre_cnt_reg == 1) begin 0375 ¦ s_axis_tx_tready_next = 1'b1; 0376 ¦ s_tdata_next = s_axis_tx.tdata; 0377 ¦ state_next = STATE_PREAMBLE; 0378 ¦ end else if (pre_cnt_reg == 0) begin 0379 ¦ // end of preamble; start payload 0380 ¦ if (s_axis_tx_tready_reg) begin 0381 ¦ s_axis_tx_tready_next = 1'b1; 0382 ¦ s_tdata_next = s_axis_tx.tdata; 0383 ¦ end 0384 ¦ gmii_txd_next = ETH_SFD; 0385 ¦ start_packet_int_next = 1'b1; 0386 ¦ state_next = STATE_PAYLOAD;

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\lib\taxi-master\eth\rtl\taxi_axis_gmii_tx.sv:350

表 6-1  MAC在线上追加的内容

| 内容 | 长度 | 责任模块 | PCAP通常是否显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preamble | 7 B × 0x55 | Taxi MAC | 通常不显示 |
| SFD | 1 B × 0xD5 | Taxi MAC | 通常不显示 |
| MAC frame | 142 B | Adapter+Camera payload | 显示 |
| Padding | 当前0 B | Taxi MAC按需 | 若短帧才出现 |
| FCS | 4 B CRC-32 | Taxi MAC | 取决于NIC/抓包 |
| IFG | 12 byte-times | Taxi MAC | 不属于frame |

# 7. MII 4-bit/25 MHz → RMII 2-bit/50 MHz

图 7-1  一个byte经MII nibble再变为四个RMII dibit的顺序

代码对照｜本地 rmii_phy_if 的MII/RMII发送转换

0251 ¦ // RMII TX reset generate to MAC 0252 ¦ // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0253 ¦ assign mac_mii_txrst = tx_rst_r[0]; 0254 ¦ always @ (posedge phy_rmii_ref_clk or negedge rstn) 0255 ¦ if(~rstn) begin 0256 ¦ tx_rst_r <= 4'hf; 0257 ¦ end else begin 0258 ¦ if(action) begin 0259 ¦ tx_rst_r <= {1'b0, tx_rst_r[3:1]}; 0260 ¦ end 0261 ¦ end 0262 ¦ 0263 ¦ // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0264 ¦ // RMII TX clock generate 0265 ¦ // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0266 ¦ always @ (posedge phy_rmii_ref_clk or negedge rstn) 0267 ¦ if(~rstn) begin 0268 ¦ mac_mii_txc <= 1'b0; 0269 ¦ end else begin 0270 ¦ if(action) begin 0271 ¦ mac_mii_txc <= ~mac_mii_txc; 0272 ¦ end 0273 ¦ end 0274 ¦ 0275 ¦ // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0276 ¦ // RMII TX signal generate 0277 ¦ // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0278 ¦ always @ (posedge phy_rmii_ref_clk or negedge rstn) 0279 ¦ if(~rstn) begin 0280 ¦ rmii_txen <= 1'b0; 0281 ¦ {rmii_txd_r,rmii_txd} <= 4'h0; 0282 ¦ end else begin 0283 ¦ if(action) begin 0284 ¦ if(~mac_mii_txc) begin 0285 ¦ rmii_txd <= rmii_txd_r; 0286 ¦ end else if(mac_mii_txen) begin 0287 ¦ rmii_txen <= 1'b1; 0288 ¦ {rmii_txd_r,rmii_txd} <= mac_mii_txer ? 4'b1010 : mac_mii_txd; 0289 ¦ end else begin 0290 ¦ rmii_txen <= 1'b0; 0291 ¦ {rmii_txd_r,rmii_txd} <= 4'h0; 0292 ¦ end 0293 ¦ end 0294 ¦ end 0295 ¦ 0296 ¦ // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0297 ¦ // RMII TX signal output buffer 0298 ¦ // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0299 ¦ always @ (posedge phy_rmii_ref_clk or negedge rstn) 0300 ¦ if(~rstn) begin 0301 ¦ phy_rmii_txen <= 1'b0; 0302 ¦ phy_rmii_txd <= 2'h0; 0303 ¦ end else begin 0304 ¦ phy_rmii_txen <= rmii_txen; 0305 ¦ phy_rmii_txd <= rmii_txd;

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\lib\FPGA-RMII-SMII-main\RTL\rmii_phy_if.v:251

图 7-1 说明低位先发：bits[1:0]→[3:2]→[5:4]→[7:6]。若MII字节正确而PC无帧，必须在RMII层验证dibit顺序和50 MHz采样相位。

表 7-1  MII 与 RMII 对比

| 接口 | 数据宽度 | 时钟 | 一个byte周期 | 当前观察点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MII | 4 bit | 25 MHz | 2 clocks | mii_tx_en/mii_txd[3:0] |
| RMII | 2 bit | 50 MHz | 4 clocks | rmii_tx_en/rmii_txd[1:0] |

# 8. 100/50/25 MHz、复位与 ODDR

代码对照｜ODDR转发ETH_REFCLK

0353 ¦ // Forward the PHY reference clock through the dedicated 7-series OLOGIC 0354 ¦ // path. D1=1/D2=0 preserves the Clock Wizard's 50 MHz/+45 degree phase 0355 ¦ // while avoiding an unconstrained fabric-clock-to-OBUF route. 0356 ¦ ODDR #( 0357 ¦ .DDR_CLK_EDGE ("SAME_EDGE"), 0358 ¦ .INIT (1'b0), 0359 ¦ .SRTYPE ("SYNC") 0360 ¦ ) u_eth_refclk_oddr ( 0361 ¦ .Q (ETH_REFCLK), 0362 ¦ .C (phy_ref_clk), 0363 ¦ .CE (1'b1), 0364 ¦ .D1 (1'b1), 0365 ¦ .D2 (1'b0), 0366 ¦ .R (1'b0), 0367 ¦ .S (1'b0) 0368 ¦ ); 0369 ¦ 0370 ¦ // MDIO is intentionally unimplemented for TX-only bring-up. The Nexys 0371 ¦ // PHY straps select autonegotiation; do not drive the bidirectional pin. 0372 ¦ assign ETH_MDC = 1'b0; 0373 ¦ assign ETH_MDIO = 1'bz; 0374 ¦ assign ETH_RSTN = phy_ready;

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Camera_Ethernet_Top.sv:353

logic_clk：100 MHz，Camera/Byte_FIFO/Adapter/Taxi写侧。

rmii_ref_clk：50 MHz 0°，rmii_phy_if。

phy_ref_clk：50 MHz +45°，TX IOB寄存器和ODDR输出。

mii_tx_clk/mii_rx_clk：桥由50 MHz二分频得25 MHz。

Clock Wizard reset高有效，顶层接~CPU_RESETN；locked只参与PHY释放计数，不自反馈。

ODDR与IOB是两个问题｜ODDR让REFCLK成为可分析的转发时钟；TX IOB寄存器让TXD/TXEN靠近IO。两者都不能代替正确的set_output_delay与板级示波器验证。

# 9. LAN8720A引脚与XDC

表 9-1  Nexys A7 Ethernet约束

| 信号 | PACKAGE_PIN | 方向 | 当前连接 |
| --- | --- | --- | --- |
| ETH_MDC | C9 | out | 常量0 |
| ETH_MDIO | A9 | inout | Z，未实现管理 |
| ETH_RSTN | B3 | out | phy_ready，低有效复位 |
| ETH_CRSDV | D9 | in | RMII RX，应用丢弃 |
| ETH_RXERR | C10 | in | RMII RX error |
| ETH_RXD[0]/[1] | C11 / D10 | in | RMII RX |
| ETH_TXEN | B9 | out | RMII TX enable |
| ETH_TXD[0]/[1] | A10 / A8 | out | RMII TX data |
| ETH_REFCLK | D5 | out | ODDR 50 MHz |
| ETH_INTN | B8 | in | 当前未用 |

证据：prg_cam.srcs\constrs_1\new\nexys_a7_ethernet.xdc:23–57；prg_cam.srcs\constrs_1\Nexys-A7-50T-Master.xdc:194

当前所有Ethernet端口为LVCMOS33。XDC含TX output delay max=4.000 ns、min=-1.500 ns；但仓库没有LAN8720A数据手册，数值无法用本地一手资料重新核验，板级sign-off仍为PENDING。

# 10. Camera CRC16 与 Ethernet FCS

表 10-1  两层CRC不能混用

| 比较 | Camera CRC16 | Ethernet FCS |
| --- | --- | --- |
| 算法 | CRC-16-CCITT-FALSE | Ethernet CRC-32 |
| 覆盖 | 128-byte Camera packet的0..125 | DST..payload/pad |
| 位置 | payload offset126/127，小端 | 线上MAC frame尾部4B |
| 生成者 | Byte_Replacer | Taxi MAC |
| 用途 | 识别Camera字段/行包损坏 | 链路层帧校验 |

抓包注意｜NIC可能剥离FCS，Wireshark看不到FCS并不等于Taxi没生成。反过来，Camera CRC16正确也不能证明PHY线上FCS/时序正确。

# 11. 带宽与演进

100 Mb/s链路的线速还要扣除preamble/SFD、FCS和IFG。每个Camera行包的MAC frame为142 B，线上每次突发约154 byte-times（含8B前导/SFD、4B FCS、12B IFG）。

表 11-1  历史路径演进

| 阶段 | 数据源 | 意义 | 当前结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixed | 00..7F ×128 | 隔离Camera问题 | 历史PCAP PASS |
| Fixed→Byte_FIFO | 同样payload经真实FIFO | 证明缓冲不堵链 | 仿真/硬件历史证据 |
| Camera_Pipeline | 真实Camera row packet | 端到端目标 | PARTIAL/PENDING |
| ODDR/IOB/XDC | 不改数据内容 | 增强源同步发射可重复性 | timing PASS WITH WARNINGS |

# 12. 故障边界与当前状态

图 12-1  从AXIS到PC的第一个失效边界

表 12-1  Ethernet状态矩阵

| 项目 | 状态 | 证据/限制 |
| --- | --- | --- |
| Taxi依赖闭包 | PASS | 8 filelists/26 RTL/missing=0 |
| Adapter stall/TLAST | PASS | XSim自动检查 |
| Taxi wrapper compile/elab | PASS | xvlog/xelab |
| Fixed→RMII仿真活动 | PASS（有限） | 无完整多帧RMII scoreboard |
| 固定链硬件0x88B5 | PASS（历史） | 142-byte、00..7F PCAP |
| 当前GUI实现 | PASS WITH WARNINGS | WNS+2.293/WHS+0.033 |
| 完整RMII scoreboard | PENDING | 需preamble/FCS/IFG多帧自动比对 |
| MDIO / RX应用 | PENDING | MDC=0、MDIO=Z；RX被丢弃 |
| 完整Camera 480行 | PENDING | 不能由LAST_ROW或TX活动推导 |

过期内容｜旧文档的WNS/WHS +3.202/+0.053、17条DRC warning、REFCLK裸assign、当前使用Vivado mii_to_rmii等描述均已过期。