PRG_CAM · PROJECT REVIEW & TRAINING SERIES

06

Python / PowerShell 复刻与调试实验

从环境、PCAP回放到120秒live回归：可复制命令、指标、故障注入与归档

| 适用对象 | 具备基础 Verilog/Python，正在学习 Vivado、Ethernet 与端到端调试的工程人员 |
| --- | --- |
| 范围 | Python/pytest、PowerShell策略、Npcap、Layer1–5、recovery、队列、归档与决策树 |
| 当前状态 | 离线自动测试：PASS；真实120秒性能优化后复验：PENDING |
| 事实基线 | 当前源码/.xpr > 当前报告/测试/PCAP/CSV > Git > 技术文档 > 历史推测 |
| 来源重组 | 基于原《05_完整复刻流程》、p11性能分析与当前接收机源码重组 |

阅读约束：本文把 PASS、PARTIAL、PENDING 分开。实现时序通过不等于板级通过；ILA 只增加可观察性；LAST_ROW 只表示看见帧尾标志，不等于 480 行完整。

版本：Phase 1 training set · 2026-07-28

目录

在 Word 中打开后更新目录

提示：本目录为 Word 字段。若页码未自动刷新，右键目录选择“更新域 → 更新整个目录”。

# 1. 实验地图与目录约定

本章目标｜先离线，再live；先功能正确，再测吞吐。

图 1-1  Python接收机从环境到120秒回归的实验顺序

表 1-1  关键路径

| 变量 | 建议值 |
| --- | --- |
| ReceiverRoot | D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\tx\taxi_receiver_advanced\taxi_receiver |
| Python | C:\Users\Z\AppData\Local\Python\bin\python.exe |
| OutputRoot | D:\prg\prg_cam\build\receiver_output\<run_id> |
| ImagesRoot | D:\prg\prg_cam\images\temp\archive\<run_id> |

代码对照｜每个实验先设置变量

$ReceiverRoot = 'D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\tx\taxi_receiver_advanced\taxi_receiver' $Py = 'C:\Users\Z\AppData\Local\Python\bin\python.exe' Set-Location -LiteralPath $ReceiverRoot

# 2. 实验 0–2：环境、策略与网卡

## 实验 0｜Python与pytest基线

表 2-1  实验 0 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 证明当前解释器和离线测试可运行。 |
| 预期结果 | Python 3.14.6；88 passed。 |
| 观察点 | 是否误用VSCode另一解释器；pytest路径。 |
| PASS / FAIL | 88项全部PASS。 |
| 常见错误 | 直接输入python命中错误环境。 |
| 恢复方法 | 始终使用& $Py显式路径，保存--version输出。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py --version & $Py -m pytest -q -p no:cacheprovider

## 实验 1｜PowerShell执行策略

表 2-2  实验 1 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 在不改机器永久策略的情况下运行脚本。 |
| 预期结果 | 脚本启动CLI，而不出现PSSecurityException。 |
| 观察点 | 反引号必须位于行末；不要复制PS提示符或>>。 |
| PASS / FAIL | 参数被run_receiver.ps1正确转发。 |
| 常见错误 | 从C:\Users\Z执行.\run_receiver.ps1导致CommandNotFound；复制>>造成StreamAlreadyRedirected。 |
| 恢复方法 | 使用绝对脚本路径和单个干净代码块。 |

代码对照｜可直接复制的命令

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ` 'D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\tx\taxi_receiver_advanced\taxi_receiver\run_receiver.ps1' ` -Interface '\Device\NPF_{实际枚举值}' ` -OutputRoot 'D:\prg\prg_cam\build\receiver_output\smoke' ` -ImagesRoot 'D:\prg\prg_cam\images\temp\archive\smoke'

## 实验 2｜枚举接口与Npcap

表 2-3  实验 2 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 不硬编码接口编号，确认管理员权限和NPF名称。 |
| 预期结果 | 列出可用网卡并获得\Device\NPF_{GUID}。 |
| 观察点 | 接口、链路状态、管理员权限。 |
| PASS / FAIL | CLI可打开指定接口且BPF生效。 |
| 常见错误 | 选择Wi-Fi/虚拟网卡；Npcap未安装或权限不足。 |
| 恢复方法 | 以管理员前台PowerShell重试，记录准确接口字符串。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py -m taxi_receiver.cli --list & 'C:\Program Files\Wireshark\dumpcap.exe' -D

# 3. 实验 3–5：离线PCAP与Layer1–3

## 实验 3｜Fixed PCAP Layer1/2回归

表 3-1  实验 3 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 验证0x88B5捕获和Ethernet payload提取，不依赖硬件。 |
| 预期结果 | 1000个142-byte frame；payload 00..7F。 |
| 观察点 | EtherType、src MAC、fixed length、bad fixed payload。 |
| PASS / FAIL | Layer1/2计数正确、错误为0。 |
| 常见错误 | 把fixed payload当Camera metadata重建。 |
| 恢复方法 | 保持--mode fixed；Camera模式需A5A0/5A50协议。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py -m taxi_receiver.cli ` --replay-pcap 'D:\prg\prg_cam\build\ethernet_ila\wireshark_fixed_1000.pcapng' ` --mode fixed ` --max-stage monitor

## 实验 4｜Synthetic Camera Packet

表 3-2  实验 4 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 单独验证字段、端序、flags和CRC。 |
| 预期结果 | sync/length/CRC/overflow/length_error案例全部PASS。 |
| 观察点 | frame_id/row_idx/row_seq大端；CRC16小端。 |
| PASS / FAIL | 所有合法和非法向量结果符合预期。 |
| 常见错误 | 把Ethernet FCS当Camera CRC；将0x58加入合法flags。 |
| 恢复方法 | 回到packet_format.py offset表逐byte比对。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py -m pytest -q ` .\tests\test_camera_parser.py ` .\tests\test_packet_format.py

## 实验 5｜PCAP stdlib无Scapy回归

表 3-3  实验 5 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 在Npcap/Scapy未就绪时仍验证现有PCAP。 |
| 预期结果 | 两份固定PCAP的数量、长度和payload基线通过。 |
| 观察点 | PCAP是否存在；build目录可能被.gitignore。 |
| PASS / FAIL | 测试PASS且文件hash归档。 |
| 常见错误 | clean clone缺PCAP却写成代码失败。 |
| 恢复方法 | 恢复证据文件或将测试标为PENDING，不在线猜测。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py -m pytest -q .\tests\test_pcap_stdlib.py

# 4. 实验 6–8：重组、恢复与跨帧隔离

## 实验 6｜FrameReassembler

表 4-1  实验 6 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 覆盖乱序、重复、冲突、timeout、多camera和frame切换。 |
| 预期结果 | 不同(cam_id,frame_id)隔离；关闭后无旧rows复用。 |
| 观察点 | rows按row_idx存储，不是append。 |
| PASS / FAIL | 所有session生命周期测试PASS。 |
| 常见错误 | 视觉相似就断言跨帧污染。 |
| 恢复方法 | 用raw row hash、missing_rows和frame_id联合判断。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py -m pytest -q ` .\tests\test_reassembler.py ` .\tests\test_storage_and_reassembly.py

## 实验 7｜strict vs recover-zero-fill

表 4-2  实验 7 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 验证完整图不补行、少量缺行只在严格门槛内补0。 |
| 预期结果 | 15项COMPLETE/RECOVERED/REJECTED测试PASS。 |
| 观察点 | missing row位置、连续缺失阈值、目录隔离、RAW/PGM内容。 |
| PASS / FAIL | strict缺1行仍不输出；recover符合gate才输出。 |
| 常见错误 | 通过扩大max-missing伪造15fps。 |
| 恢复方法 | 保留Layer3严格校验，先修queue drops/length errors。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py -m pytest -q .\tests\test_image_recovery.py

## 实验 8｜慢消费者故障注入

表 4-3  实验 8 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 复现小capture queue + 同步慢回调导致drop，并验证异步sink解耦。 |
| 预期结果 | 同步回调有drop；异步dispatcher后100 frame全processed、drop=0。 |
| 观察点 | capture queue peak、frame output queue、processed/failures。 |
| PASS / FAIL | 合成测试PASS。 |
| 常见错误 | 把受控100 frame结果写成真实120秒性能PASS。 |
| 恢复方法 | 进入live A/B，比较同一输入下的完整指标。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Py -m pytest -q ` .\tests\test_pipeline_synthetic.py::test_slow_completion_sink_isolated_by_async_dispatcher

# 5. 实验 9：正式live capture

## 实验 9｜30秒冒烟

表 5-1  实验 9 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 确认接口、输出路径、flags和两类queue指标正常，再跑长测。 |
| 预期结果 | 控制台持续显示packet rate、queue peak、image fps；output failures=0。 |
| 观察点 | capture_queue_drops、producer/consumer、frame_output_queue_peak。 |
| PASS / FAIL | 30秒无异常后只按一次Ctrl+C并拿到FINAL REPORT。 |
| 常见错误 | 后台Start-Job后强杀，跳过drain/flush/join。 |
| 恢复方法 | 前台运行，一次Ctrl+C，等待完整退出。 |

代码对照｜可直接复制的命令

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ` "$ReceiverRoot\run_receiver.ps1" ` -Interface '\Device\NPF_{实际枚举值}' ` -OutputRoot 'D:\prg\prg_cam\build\receiver_output\smoke_001' ` -ImagesRoot 'D:\prg\prg_cam\images\temp\archive\smoke_001' ` -QueueDepth 65536 ` -FrameOutputQueueDepth 256 ` -ImagePolicy 'recover-zero-fill' ` -MaxMissingRows 4 ` -MaxConsecutiveMissing 2

live CLI没有--duration｜30秒/120秒需人工计时或另用dumpcap保存原始PCAP。不要用Stop-Job强杀主流程。

## 实验 10｜120秒正式回归

表 5-2  实验 10 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 量化优化后的Python吞吐，并保留原始PCAP用于离线复查。 |
| 预期结果 | queue drops<0.1%；output failures=0；usable fps尽量接近源session fps。 |
| 观察点 | capture/consumer/output queue全套指标、length errors、reject reasons。 |
| PASS / FAIL | final report与PCAP/hash/输出目录同时归档。 |
| 常见错误 | 只报packet rate，不报complete/recovered/usable fps。 |
| 恢复方法 | 用PCAP replay区分NIC/capture与Pythonconsumer瓶颈。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& 'C:\Program Files\Wireshark\dumpcap.exe' ` -i <interface> ` -a duration:120 ` -f 'ether proto 0x88b5' ` -w 'D:\prg\prg_cam\build\captures\run_120s.pcapng' # 同时前台运行run_receiver.ps1；120秒后只按一次Ctrl+C。

# 6. 实验 10退出机制：drain、flush、close、join

图 6-1  一次Ctrl+C后的优雅退出顺序

代码对照｜CLI finally中的资源关闭

0283 ¦ pipeline.start() 0284 ¦ if args.replay_pcap is None: 0285 ¦ while not stop_requested.wait(0.25): 0286 ¦ pass 0287 ¦ except ModuleNotFoundError: 0288 ¦ print( 0289 ¦ "Scapy is not installed. Install Scapy for live capture or use " 0290 ¦ "--replay-pcap for the dependency-free offline path.", 0291 ¦ file=sys.stderr, 0292 ¦ ) 0293 ¦ return 5 0294 ¦ except PermissionError: 0295 ¦ print("Capture permission denied. Run the terminal as Administrator/root.", file=sys.stderr) 0296 ¦ return 3 0297 ¦ except OSError as exc: 0298 ¦ print(f"Capture error: {exc}", file=sys.stderr) 0299 ¦ return 4 0300 ¦ finally: 0301 ¦ try: 0302 ¦ pipeline.stop() 0303 ¦ if frame_output is not None: 0304 ¦ frame_output.close() 0305 ¦ pipeline.print_final_report() 0306 ¦ if frame_output is not None: 0307 ¦ print("") 0308 ¦ for line in frame_output.report_lines(): 0309 ¦ print(line) 0310 ¦ if image_pipeline is not None: 0311 ¦ print("") 0312 ¦ for line in image_pipeline.report_lines(): 0313 ¦ print(line) 0314 ¦ finally: 0315 ¦ if frame_output is not None: 0316 ¦ frame_output.close() 0317 ¦ if session_audit is not None: 0318 ¦ session_audit.close() 0319 ¦ if image_pipeline is not None: 0320 ¦ image_pipeline.close() 0321 ¦ if storage is not None: 0322 ¦ storage.close()

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\tx\taxi_receiver_advanced\taxi_receiver\taxi_receiver\cli.py:283

表 6-1  退出验收

| 步骤 | 必须看到 | 失败风险 |
| --- | --- | --- |
| 停止capture | 不再产生新包 | 队列继续增长 |
| drain capture queue | worker消费完已有包 | sequence尾部丢失 |
| reassembler.flush | 开放session有明确状态 | 内存/帧丢失 |
| drain output queue | submitted=processed+failures | 少写图像 |
| flush/close CSV | summary/rows/audit句柄关闭 | 尾部缓冲未写 |
| join worker | 线程退出 | 进程挂起或强制终止 |

# 7. 实验 11：输出、PGM/RAW/CSV检查

代码对照｜递归统计输出

$Root = 'D:\prg\prg_cam\images\temp\archive\run_120s' Get-ChildItem -LiteralPath $Root -Recurse -File -Filter *.pgm ¦ Measure-Object Get-ChildItem -LiteralPath $Root -Recurse -File -Filter *.raw ¦ Measure-Object Get-ChildItem -LiteralPath $Root -Recurse -File -Filter *.json ¦ Measure-Object

代码对照｜CSV拒绝原因统计

Import-Csv "$Root\cam0\rejected.csv" ¦ Group-Object reject_reason ¦ Sort-Object Count -Descending ¦ Select-Object Count, Name

代码对照｜归档分析与row hash

& $Py '.\analyze_camera_archive.py' ` "$Root\cam0" ` --adjacent-pairs 12 ` --output 'D:\prg\prg_cam\build\analysis\run_120s.json'

表 7-1  图像文件判断

| 文件 | 预期 | 错误信号 |
| --- | --- | --- |
| packed archive image.raw | 480×80=38400 B | session行数或payload异常 |
| display image.raw | 640×480=307200 B，仅00/FF | 展开或尺寸错误 |
| PGM | P5 header + 307200 B | header/RAW不一致 |
| RECOVERED JSON | missing_rows与zero位置一致 | append错位/恢复错误 |
| rows.csv空行 | LAST_ROW审计分隔 | 不等价于完整图 |

# 8. 性能和故障决策树

图 8-1  usable fps低时的证据优先级

表 8-1  指标组合的解释

| 组合 | 最可能方向 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| producer>consumer，peak≈capacity，drops增 | packet consumer跟不上 | 查热路径/输出背压 |
| frame output peak≈capacity | 磁盘长期慢或worker失败 | 查failures、写盘吞吐 |
| queue drops≈0，length_errors增 | FPGA Camera采样 | ILA HREF/PCLK/count |
| PCAP连续，Python gap增 | Python capture queue | 调队列/consumer |
| MAC前row_seq已跳 | Camera/Line Buffer/FIFO上游 | FPGA ILA |
| 静止图相似 | 证据不足 | raw row hash+missing+frame_id |

不能解决的上游问题｜Python异步输出不能修复FPGA漏采HREF/PCLK、127/129字节行、MAC前丢帧或物理电气畸变。

# 9. 30秒/120秒A/B模板与归档

表 9-1  A/B必须比较的指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| Capture | ingress、matching、drops、peak/capacity、producer rate |
| Consumer | consumer rate、valid、length/CRC/parser errors、sequence gaps |
| Output | queue peak/capacity、submitted/processed/failures |
| Images | complete_fps、recovered_fps、total_usable_fps、reject reasons |
| Artifacts | PCAP、summary/rows/rejected、RAW/PGM/JSON数量和SHA-256 |

代码对照｜SHA-256归档

Get-FileHash -LiteralPath ` 'D:\prg\prg_cam\build\captures\run_120s.pcapng' ` -Algorithm SHA256 Get-FileHash -LiteralPath ` 'D:\prg\prg_cam\images\temp\archive\run_120s\cam0\00001.raw' ` -Algorithm SHA256

表 9-2  验收门槛

| 项目 | PASS | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| pytest | 88项全部通过 | PASS |
| Fixed PCAP | 数量/长度/payload匹配 | PASS |
| Live queue | drops<0.1%、peak有余量 | PENDING |
| Output worker | failures=0、drain/join完成 | PENDING live |
| Camera strict | CRC/sync/length规则不放宽 | PASS（代码/测试） |
| Usable fps | 尽量接近约15fps源session | PENDING |
| 图像内容 | 640×480、missing位置与场景一致 | PENDING |