# 03  Vivado 实现与 RMII 时序训练手册

原 17 修订版：把“WNS 通过”与“PHY 能采样”分开证明

| 定位 训练与复刻 | 当前主链 固定帧 → Byte_FIFO → Taxi → RMII | 证据标签 DEPLOYMENT |
| --- | --- | --- |

阅读规则：蓝色为结构与操作；绿色=已证实；黄色=待验证；红色=禁止据此下结论。所有“当前”状态均以提供的 RTL / 报告 / ILA / PCAP 证据为准。

# 一页结论：内部 timing 通过，不自动等于板外 PHY 通过

流程图：实现证据链：最后两步不可省略

| RTL / XDC | → | synth | → | place | → | route | → | 外部 I/O 模型 | → | 示波器 / PCAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 概念 | 能证明 | 不能证明 |
| --- | --- | --- |
| WNS/WHS ≥ 0 | 当前约束集合内，FPGA 时序路径有余量。 | XDC 的外部模型数值一定正确。 |
| ODDR forwarded clock | D5 输出时钟与内部 clock 的关系可被时序引擎分析。 | TXD/TXEN 自动满足 LAN8720A 窗口。 |
| set_output_delay | 把 PHY setup/hold + 板级差映射进输出约束。 | 真实板子幅度、过冲、走线差。 |
| ILA 通过 | 该 ILA 实现的内部网工作。 | 普通 bit 使用完全相同布局。 |

# 1. 时钟树与输出发射点

流程图：当前目标时钟树

| E3 100 MHz | → | Clock Wizard | → | 0° 50 MHz RMII bridge | → | +45° 50 MHz PHY ref | → | ODDR → D5 | → | negedge IOB TXD/TXEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

45° 的正确理解 50 MHz 周期为 20 ns，45°=2.5 ns。若数据仅在“未相移的上升沿”推出，2.5 ns 小于 LAN8720A 需要的 4.0 ns setup；所以不能只靠相移碰运气。把数据放到相对 PHY 采样上升沿前约半周期的 IOB 寄存器，是当前实现的核心修正。

# 2. ODDR + IOB：两个不同问题

| 模块 | 解决的问题 | 不解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| ODDR on ETH_REFCLK | 以专用输出资源转发 50 MHz PHY 参考时钟；便于 create_generated_clock。 | 数据 TXD/TXEN 的发射边沿和板级偏差。 |
| IOB FF on TXD/TXEN | 缩短从最后寄存器到封装管脚的不确定路由；在下降沿推出数据，扩大到下个上升沿的建立窗口。 | PHY/FPGA 板外走线、电气完整性、输入 RX。 |
| set_output_delay | 让 Vivado 以 PHY 的采样时间检查 data outputs。 | 没有测量的参数不会自动出现。 |

ODDR #(.DDR_CLK_EDGE("SAME_EDGE")) u_refclk (
  .Q(ETH_REFCLK), .C(phy_ref_clk), .CE(1'b1),
  .D1(1'b1), .D2(1'b0), .R(1'b0), .S(1'b0));
(* IOB = "TRUE" *) logic [1:0] eth_txd_out;
always_ff @(negedge phy_ref_clk) eth_txd_out <= rmii_txd_dbg;

# 3. 外部 TX 约束：公式先于数字

| 项目 | 当前 LAN8720A REF_CLK In 资料 | 约束含义 |
| --- | --- | --- |
| CLKIN | 50 MHz；duty 40–60% | D5 是 PHY timing reference，必须连续。 |
| TXD/TXEN setup | ≥ 4.0 ns 到 CLKIN 上升沿 | max output delay 的基础；还要加 data/clock 板级差。 |
| TXD/TXEN hold | ≥ 1.5 ns 上升沿之后 | min output delay 采用负 hold 表示法；仍要加板级差。 |

# 模型：board_delta = data_board_delay - refclk_board_delay
set_output_delay -clock eth_refclk_out -max (4.000 + board_delta) [get_ports {ETH_TXEN ETH_TXD[*]}]
set_output_delay -clock eth_refclk_out -min (-1.500 + board_delta) [get_ports {ETH_TXEN ETH_TXD[*]}]

当前文件中的 4.000 / -1.500 只能表示“PHY 数据手册 + 当前假设”。在没有板级差测量前，应标为 PASS WITH WARNINGS，而不是跨温度/多次构建 sign-off。

# 4. 当前报告怎样读：每一条结论的边界

| 报告项目 | 当前记录 | 可以写的结论 |
| --- | --- | --- |
| timing summary | WNS +0.492 ns；WHS +0.053 ns | 本次数字实现无失败 endpoint。 |
| external TX | setup +5.288 ns；hold +8.048 ns | 本次 XDC 外部模型下 TX 三端口有正余量。 |
| route | 620/620；0 routing errors | 布局布线完成。 |
| CDC | All paths safely timed | 报告识别的跨域路径被正确处理；修改 reset/FIFO 后须重跑。 |
| DRC/methodology | 19 DRC warning；6 methodology warning | 不能写 clean sign-off。 |

# 5. Tcl 与 GUI：相同工程应当得到相同引脚

状态机图：GUI / Tcl 共同的实现 ASM

| 状态 | 进入条件 | 本状态动作 | 离开条件 / 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPEN | 打开 .xpr 或 batch open_project | 读取 project 的 sources_1 / constrs_1 | 确认 TOP、SRCSET、CONSTRSET |
| CONSTRAIN | run 使用 XDC | LOC/IOSTANDARD/create_clock/output delay 生效 | report_io / report_clocks |
| IMPLEMENT | 综合、布局、布线 | 产生本 run 的 DCP/报告 | write_bitstream 或 debug 插入 |
| COMPARE | 普通 vs ILA | 比对 manifest/XCI/XDC/hash 与报告 | 差异只归于可证明差异 |

| 若不同 | 最常见原因 | 怎样验证 |
| --- | --- | --- |
| 引脚/约束不同 | 脚本 read_xdc 临时约束；run 选了另一 CONSTRSET；旧 run。 | get_property CONSTRSET/SRCSET [get_runs impl_1]；report_io；USED_IN_IMPLEMENTATION。 |
| 时序不同 | ILA/MARK_DEBUG/dont_touch 改变保留网和 placement；seed/增量实现不同。 | 各自保存 routed DCP、report_timing、hash；不要只比较 WNS。 |
| 普通 bit 无帧 | 可能是未生成最新 bit、更新未进入 run、I/O 临界或 capture 错接口。 | 从同一 DCP 显式 write_bitstream；A/B PCAP；查看 bit timestamp。 |

# 5.1 最小可复制 Tcl：一次实现及报告归档骨架

open_project prg_cam.xpr
set out build/ethernet_bringup
file mkdir $out
reset_run synth_1; reset_run impl_1
launch_runs impl_1 -to_step route_design -jobs 8
wait_on_run impl_1
open_run impl_1
report_timing_summary -file $out/timing.rpt
report_cdc            -details -file $out/cdc.rpt
report_drc                     -file $out/drc.rpt
report_io                      -file $out/io.rpt
write_checkpoint -force $out/Camera_Ethernet_Top_routed.dcp
write_bitstream  -force $out/Camera_Ethernet_Top.bit

替换点 只把 project、run 名称和输出目录替换为当前工程实际名称；不要在不知道原因时先 reset_run 或删除 .runs/.cache。

# 6. 两次 clean build：建立“可复现”而非“偶然可用”

冻结 commit/status、top、part、XCI、活动 XDC、Taxi manifest 与 Vivado 版本。

使用新输出目录实施 Build A；保存 DCP、所有报告、bit、hash。

从干净 run / 工程副本实施 Build B；同样归档。

比较 I/O、clocks、endpoint、DRC 分类、WNS/WHS、external TX 余量。bit hash 不同不必然失败，接口和门禁结论必须一致。

普通版与 ILA 版分开记录：一个不是另一个的替代证据。

# 7. 未关闭 warning 的处理方式

| 类别 | 不可做 | 应做 |
| --- | --- | --- |
| CFGBVS/CONFIG_VOLTAGE | 因为 bitgen 成功就忽略。 | 以 Nexys A7 板卡电源事实补项目配置或留书面处置。 |
| TIMING-18 on TX | 说“已加 delay，所以是误报”。 | 确认 rise/fall capture 模型、时序报告端点；必要时加边沿模型或记录豁免理由。 |
| REQP / BRAM async | 全局 false path。 | 定位具体 FIFO/reset 结构并用 CDC 与设计意图证明。 |
| RX input delay | 复制 TX 数值。 | 先确认 PHY 输出时序、板级差、接收寄存器与采样相位，再建立 set_input_delay。 |

# 核查来源与使用边界

| 来源 | 用于核查的结论 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 提供的 14–19 Markdown | 项目结构、已跑过的 TB、报告数值、已知 PENDING | 本套训练文档的项目事实底图。 |
| Taxi Transport Library · fpganinja/taxi | Taxi 包含 AXI/AXI-Stream、以太网 MAC 和 MII attach wrapper，并附 Cocotb/Verilator TB。 | 只把 Taxi 当库边界与上游回归来源；不把 example 板卡约束套到 Nexys A7。 |
| Arm AMBA AXI4-Stream IHI 0051 | TVALID/TREADY 同拍时传输；TLAST 属于当前 beat。 | 用于本项目 ready/valid 与 TLAST 判定。 |
| AMD Vivado UG903 | forwarded clock、set_output_delay、I/O timing 的约束原则。 | 用于解释 ODDR 参考时钟和外部 I/O delay，不代替板级测量。 |
| Microchip LAN8720A DS00002165B | REF_CLK In 模式：50 MHz；TXD/TXEN setup ≥4.0 ns、hold ≥1.5 ns；CLK duty 40–60%。 | 用于 TX 模型数值；板级走线差仍需纳入。 |

链接： https://github.com/fpganinja/taxi  |  https://developer.arm.com/documentation/ihi0051/latest/  |  https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints  |  https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/8720a.pdf