PRG_CAM · PROJECT REVIEW & TRAINING SERIES

01

FPGA 架构与演进

从 Camera GPIO 到 Byte FIFO：模块职责、握手、CDC、历史修复与扩展边界

| 适用对象 | 具备基础 Verilog/Python，正在学习 Vivado、Ethernet 与端到端调试的工程人员 |
| --- | --- |
| 范围 | Vivado 工程身份、Camera_Pipeline、缓冲/仲裁、Byte_Replacer、Byte_FIFO、时钟/复位/CDC |
| 当前状态 | Digital implementation: PASS WITH WARNINGS；Camera0 实时链：PARTIAL；Cam1–3：PENDING |
| 事实基线 | 当前源码/.xpr > 当前报告/测试/PCAP/CSV > Git > 技术文档 > 历史推测 |
| 来源重组 | 基于原《01_项目总览与故障定位手册》与《05_完整复刻流程》重组；原件已保留并备份 |

阅读约束：本文把 PASS、PARTIAL、PENDING 分开。实现时序通过不等于板级通过；ILA 只增加可观察性；LAST_ROW 只表示看见帧尾标志，不等于 480 行完整。

版本：Phase 1 training set · 2026-07-28

目录

在 Word 中打开后更新目录

提示：本目录为 Word 字段。若页码未自动刷新，右键目录选择“更新域 → 更新整个目录”。

# 1. 事实边界与当前工程身份

本章目标｜先确认“现在编译的是什么”，再解释数据怎么流。

表 1-1  当前 Vivado 工程快照

| 项目 | 当前事实 | 证据/边界 |
| --- | --- | --- |
| Vivado / part | Vivado 2025.2.1；xc7a50ticsg324-1L | prg_cam.xpr:11,46 |
| 活动 top | Camera_Ethernet_Top | prg_cam.xpr:481–492 |
| 编译期 generics | USE_CAMERA_PIPELINE=1；USE_BYTE_FIFO_PATH=1 | prg_cam.xpr:491–492 |
| Camera 接入 | Camera0 接 GPIO；Camera1–3 在顶层绑 0 | Camera_Ethernet_Top.sv:168–216 |
| BD | design_1.bd 为空且 AutoDisabled，不在活动数据链 | design_1.bd:1–13；xpr:206–212 |
| 约束 | nexys_a7_ethernet.xdc 参与 synth/impl；TargetConstrsFile 仍指旧空文件 | xpr:497–510 |
| 最新 GUI timing | WNS +2.293 ns；WHS +0.033 ns；0 failing endpoints | timing_summary_routed.rpt:140–149 |
| 当前 ILA timing | WNS +1.431 ns；WHS +0.026 ns | build/ethernet_ila/timing_summary.rpt:151–160 |

边界｜最新普通实现 fully routed，只证明已约束的数字路径满足时序。Camera 输入仍有 no-input-delay，真实 640×480 图像和目标帧率不能由 timing PASS 推导。

代码对照｜XPR 中的 top、generic 与增量综合身份

0481 ¦ <File Path="$PSRCDIR/sources_1/new/Camera_Ethernet_Top.sv"> 0482 ¦ <FileInfo> 0483 ¦ <Attr Name="UsedIn" Val="synthesis"/> 0484 ¦ <Attr Name="UsedIn" Val="implementation"/> 0485 ¦ <Attr Name="UsedIn" Val="simulation"/> 0486 ¦ </FileInfo> 0487 ¦ </File> 0488 ¦ <Config> 0489 ¦ <Option Name="DesignMode" Val="RTL"/> 0490 ¦ <Option Name="TopModule" Val="Camera_Ethernet_Top"/> 0491 ¦ <Generic Name="USE_CAMERA_PIPELINE" Val="1"/> 0492 ¦ <Generic Name="USE_BYTE_FIFO_PATH" Val="1"/>

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.xpr:481

普通 GUI run 仍启用名为 AXI4_Compiler.dcp 的自动增量 checkpoint。这个名字不代表旧 AXI4 模块仍在活动层次，但它是 GUI/ILA 构建复现性中必须记录的变量。

# 2. 端到端 FPGA 数据流

本章目标｜把每个模块看成一段“带边界的流水”，先找输入、输出和所有权。

图 2-1  Camera 行从 GPIO 进入 Byte_FIFO，再交给 Ethernet 的活动路径

图 2-1 中，Ethernet 之后的机制在第 03 份文档展开。本章只追到 Frame Adapter 的输入。

表 2-1  FPGA 数据段逐层职责

| 边界 | 数据/握手 | 时钟域 | 缓存/丢弃 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO→Camera_Capture | D[7:0]、PCLK、HREF；无 ready | 异步源→100 MHz | 若 PCLK/HREF漏采，形成 length error |
| Capture→Line_Buffer | byte_valid、line_start/end、flags | 100 MHz | 每路4个128B槽；满时整行drop |
| Line_Buffer→Arbitration | request/grant/released | 100 MHz | grant按完整包锁定 |
| MUX→Byte_Replacer | valid/ready/last + cam_id/flags | 100 MHz | stall时offset/CRC不前进 |
| Byte_Replacer→Byte_FIFO | 9 bit = {last,data} | 100 MHz | 512 words；full时反压 |
| Byte_FIFO→Adapter | packet_data/valid/ready/last | 100 MHz | Header阶段ready=0 |

代码对照｜顶层 Camera/Fixed 编译期数据源选择

0241 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire [7:0] packet_data = 0242 ¦ USE_CAMERA_PIPELINE ? camera_packet_data : fixed_path_packet_data; 0243 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire packet_valid = 0244 ¦ USE_CAMERA_PIPELINE ? camera_packet_valid : fixed_path_packet_valid; 0245 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire packet_ready; 0246 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire packet_last = 0247 ¦ USE_CAMERA_PIPELINE ? camera_packet_last : fixed_path_packet_last; 0248 ¦ 0249 ¦ assign camera_packet_ready = USE_CAMERA_PIPELINE ? packet_ready : 1'b0; 0250 ¦ assign fixed_path_packet_ready = USE_CAMERA_PIPELINE ? 1'b0 : packet_ready; 0251 ¦ 0252 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire [7:0] frame_data; 0253 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire frame_valid; 0254 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire frame_ready; 0255 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire frame_last; 0256 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) wire frame_handshake = frame_valid && frame_ready; 0257 ¦ 0258 ¦ Ethernet_Frame_Adapter u_ethernet_frame_adapter ( 0259 ¦ .clk (logic_clk), 0260 ¦ .rst (frame_rst_reg), 0261 ¦ .packet_data (packet_data), 0262 ¦ .packet_valid (packet_valid), 0263 ¦ .packet_ready (packet_ready), 0264 ¦ .packet_last (packet_last), 0265 ¦ .frame_data (frame_data), 0266 ¦ .frame_valid (frame_valid), 0267 ¦ .frame_ready (frame_ready),

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Camera_Ethernet_Top.sv:241

为什么保留 Fixed 路径｜它是诊断基准，不是当前 Camera 主链。固定 00..7F 可以把 Camera 输入问题与 Ethernet 发送问题分开。

# 3. Camera_Pipeline：四路结构与单路现实

本章目标｜RTL 预留四路，不等于板上四路已接。

图 3-1  Camera_Pipeline 的四路预留结构与当前 Camera0 实接状态

图 3-1 对应 Camera_Pipeline.v 的真实实例化。四个 Capture、四个 Line_Buffer、仲裁、Byte_Replacer 和 Byte_FIFO 都存在；但顶层只给 Camera0 提供真实 GPIO。

代码对照｜四路 Capture 与 Line_Buffer 的模块层级

0092 ¦ wire [1:0] lb0_id, lb1_id, lb2_id, lb3_id; 0093 ¦ wire [7:0] lb0_flags, lb1_flags, lb2_flags, lb3_flags; 0094 ¦ wire [2:0] used0, used1, used2, used3; 0095 ¦ wire [2:0] committed0, committed1, committed2, committed3; 0096 ¦ 0097 ¦ wire ovf0, ovf1, ovf2, ovf3; 0098 ¦ 0099 ¦ Camera_Capture #(.CAM_ID(CAM0_ID), .LINES_PER_FRAME(LINES_PER_FRAME)) 0100 ¦ u_capture_0 ( 0101 ¦ .pclk(cam0_pclk), .sys_clk(sys_clk), .rst(rst), 0102 ¦ .href(cam0_href), .camera_data(cam0_data), 0103 ¦ .byte_data(c0_data), .byte_valid(c0_valid), 0104 ¦ .line_start(c0_start), .line_end(c0_end), 0105 ¦ .line_cam_id(c0_id), .line_flags(c0_flags), 0106 ¦ .current_row_idx(), 0107 ¦ .current_byte_count(c0_current_byte_count), 0108 ¦ .last_line_byte_count(c0_last_line_byte_count), 0109 ¦ .length_error_pulse(c0_length_error_pulse) 0110 ¦ ); 0111 ¦ 0112 ¦ Camera_Capture #(.CAM_ID(CAM1_ID), .LINES_PER_FRAME(LINES_PER_FRAME)) 0113 ¦ u_capture_1 ( 0114 ¦ .pclk(cam1_pclk), .sys_clk(sys_clk), .rst(rst), 0115 ¦ .href(cam1_href), .camera_data(cam1_data), 0116 ¦ .byte_data(c1_data), .byte_valid(c1_valid), 0117 ¦ .line_start(c1_start), .line_end(c1_end), 0118 ¦ .line_cam_id(c1_id), .line_flags(c1_flags), 0119 ¦ .current_row_idx(), .current_byte_count() 0120 ¦ );

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Camera_Pipeline.v:92

代码对照｜包级 released 与 one-hot 仲裁连接

0195 ¦ reg [7:0] selected_data; 0196 ¦ reg selected_valid; 0197 ¦ reg selected_last; 0198 ¦ reg [1:0] selected_cam_id; 0199 ¦ reg [7:0] selected_flags; 0200 ¦ 0201 ¦ wire replacer_in_ready; // Byte_FIFO ready 经 Byte_Replacer 透明回传 0202 ¦ // released 只能由最后一个 byte 的真实握手产生，不能只检测 last 电平。 0203 ¦ wire released = selected_valid && replacer_in_ready && selected_last; 0204 ¦ 0205 ¦ Arbitration u_arbitration ( 0206 ¦ .sys_clk (sys_clk), 0207 ¦ .rst (rst), 0208 ¦ .request (request), 0209 ¦ .released (released), 0210 ¦ .grant_onehot (arb_grant) 0211 ¦ );

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Camera_Pipeline.v:195

表 3-1  Cam1 扩展的最小接入点

| 动作 | 当前落点 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 新增 Cam1 顶层端口 | 替换 Camera_Ethernet_Top.sv:208–216 的常量0 | 端口方向和位序 |
| 新增 XDC | D[7:0]/PCLK/HREF | IOSTANDARD、PACKAGE_PIN、电平/共地 |
| 复用现有逻辑 | u_capture_1 / u_line_buffer_1 / CAM1_ID=1 | request/grant/overflow |
| 重新算带宽 | 4路共享一个100 Mb/s TX | FIFO level、drop count、usable fps |

# 4. Camera_Capture：异步输入、去抖与行长度

本章目标｜这是 Camera 数据第一次可能丢失或错位的位置。

## 4.1 职责与接口

输入：camera_data[7:0]、pclk、href、sys_clk、rst。

输出：byte_data/byte_valid、line_start/line_end、line_flags。

调试：current_byte_count、last_line_byte_count、length_error_pulse。

PCLK/HREF/DATA 等深2FF后，再用 PCLK_FILTER_LEN=2 的连续采样投票确认电平翻转。

代码对照｜PCLK/HREF/DATA 等深同步与投票去抖

0077 ¦ (* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg pclk_meta; 0078 ¦ (* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg pclk_sync; 0079 ¦ (* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg href_meta; 0080 ¦ (* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg href_sync; 0081 ¦ (* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg [7:0] data_meta; 0082 ¦ (* ASYNC_REG = "TRUE" *) reg [7:0] data_sync; 0083 ¦ 0084 ¦ reg [PCLK_FILTER_LEN-1:0] pclk_hist; // 最近 PCLK_FILTER_LEN 拍 pclk_sync 0085 ¦ reg pclk_level; // 去抖后的稳定 pclk 电平 0086 ¦ reg pclk_level_d; // 上一拍去抖电平，用于沿检测 0087 ¦ reg href_sync_d; // href_sync 上一拍，用于 rise/fall 0088 ¦ 0089 ¦ // 连续 N 拍全 1 才判为高、全 0 才判为低，其余保持——拒绝 1..N-1 拍的 runt。 0090 ¦ wire pclk_hist_all1 = &pclk_hist; 0091 ¦ wire pclk_hist_all0 = ~¦pclk_hist; 0092 ¦ 0093 ¦ // 一个 sys_clk 宽的数据使能：去抖电平的上升沿 == 一个真实 pclk 字节。 0094 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) 0095 ¦ wire pclk_pulse = pclk_level && !pclk_level_d; 0096 ¦ 0097 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) 0098 ¦ wire href_rise = href_sync && !href_sync_d; // 包开始事件 0099 ¦ (* MARK_DEBUG = "TRUE" *) 0100 ¦ wire href_fall = !href_sync && href_sync_d; // 包结束/行编号递增事件 0101 ¦ 0102 ¦ // ======================================================================== 0103 ¦ // CAPTURE/ROW-ONLY REGISTERS -- 仅 byte/row 处理 always 写入 0104 ¦ // ======================================================================== 0105 ¦ reg [15:0] row_idx; // MCU 复位后默认从第 0 行开始；到上限自动回卷

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Camera_Capture.v:77

代码对照｜byte_count、byte_valid 与 length error 判定

0159 ¦ length_error_pulse <= 1'b0; 0160 ¦ 0161 ¦ if (href_rise) begin 0162 ¦ line_start <= 1'b1; 0163 ¦ // If href and the synchronized pclk edge arrive together, the 0164 ¦ // first byte belongs to this new packet and must be counted. 0165 ¦ byte_count <= pclk_pulse ? 16'd1 : 16'd0; 0166 ¦ end else if (pclk_pulse && href_sync) begin 0167 ¦ // Saturation preserves an unambiguous length-error indication 0168 ¦ // even if a malformed href interval contains far too many bytes. 0169 ¦ if (byte_count != 16'hffff) 0170 ¦ byte_count <= byte_count + 1'b1; 0171 ¦ end 0172 ¦ 0173 ¦ if (pclk_pulse && href_sync) begin 0174 ¦ // data_sync 与 pclk_pulse/href_sync 等深度同步，取代旧的“新鲜” 0175 ¦ // camera_data(0FF) 采样，消除数据相对 strobe 的延迟错位。 0176 ¦ byte_data <= data_sync; 0177 ¦ byte_valid <= 1'b1; 0178 ¦ end 0179 ¦ 0180 ¦ if (href_fall) begin 0181 ¦ line_end <= 1'b1; 0182 ¦ last_line_byte_count <= byte_count; 0183 ¦ length_error_pulse <= (byte_count != PACKET_BYTES); 0184 ¦ // MODIFIED (2026-07-24): FPGA 侧不再自行生成 FIRST_ROW/LAST_ROW。 0185 ¦ // 那份内部 row_idx 计数器与真实帧边界不同步（每帧固定在 0186 ¦ // row_idx=2/75/76 附近产生错误标志）；真实的 FIRST_LINE/FINAL_LINE 0187 ¦ // 已由 RP2350A 固件 packet_generator() 正确写入包内 offset 9， 0188 ¦ // Byte_Replacer 只做 OR 不会破坏它们。此处仅保留 LENGTH_ERROR。 0189 ¦ line_flags <= (byte_count == PACKET_BYTES) 0190 ¦ ? 8'd0 : PKT_ROW_FLAG_LENGTH_ERROR; 0191 ¦ 0192 ¦ // row_idx 仅保留用于 current_row_idx 调试输出与无 VSYNC 帧回卷；

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Camera_Capture.v:159

表 4-1  Camera_Capture 判断表

| 观察 | 正常 | 异常解释 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| raw_href 有，href_sync 无 | 不应发生 | HREF过窄/CDC/电气 | 同时测源端和FPGA端 |
| href rise/fall 有，count=127/129 | 128 | PCLK漏采/重复采样 | 触发length_error看pclk_hist |
| count=128，Line Buffer drop增 | 0 drop | 下游容量/反压 | 看used/committed/grant |
| 0x08 flag | 0 | 行长度不等于128 | 不能把payload当严格有效行 |

仍未完成的 CDC sign-off｜多位 DATA 逐位同步不自动保证总线原子一致；PCLK 是普通 Pmod 引脚且无正式 input delay。因此现结构经仿真和实测改善，但仍需 ILA/示波器确认源同步采样窗口。

# 5. Line_Buffer：完整行提交与容量边界

本章目标｜将“正在接收的一行”和“可以仲裁发送的一行”分开。

代码对照｜reserve/drop/commit/release 四个事件

0103 ¦ // cannot carry metadata itself, so retaining the bit prevents silent loss. 0104 ¦ reg frame_overflow_pending; 0105 ¦ 0106 ¦ // 隐式 RX 状态：正常不变量 committed_count<=used_count 下，二者之差 0107 ¦ // 只能是 0 或 1。1 表示 line_start 已 reserve，但 line_end 尚未 commit。 0108 ¦ // 发送中的 packet 同时计入 used/committed，因此不会影响这个差值。 0109 ¦ wire rx_reserved = (used_count > committed_count); 0110 ¦ 0111 ¦ // ======================================================================== 0112 ¦ // TX-ONLY FLAGS / REGISTERS -- 仅 TX agent 写入或判断 0113 ¦ // ======================================================================== 0114 ¦ reg [SLOT_W-1:0] rd_ptr; // 下一个将发送/释放的 slot 0115 ¦ reg [7:0] tx_output_index; // 当前输出 offset，0..PACKET_BYTES-1 0116 ¦ reg [8:0] tx_length; // 本 slot 实际捕获长度，用于补零判断 0117 ¦ reg [7:0] mem_read_data; // 同步 BRAM 读出的一级输出寄存器 0118 ¦ 0119 ¦ // ======================================================================== 0120 ¦ // SHARED EVENT FLAGS -- 由一个 agent 产生，同时被 CNT/其他 agent 使用 0121 ¦ // ======================================================================== 0122 ¦ // 四个 event 是跨 agent 共享计数器的唯一更新来源： 0123 ¦ // reserve: 新包成功占用 slot，used +1。 0124 ¦ // drop : 新包未占用 slot，仅更新错误统计和 sticky overflow。 0125 ¦ // commit : 当前 reserved 包结束，committed +1。 0126 ¦ // release: 最后一 byte 被下游真正接收，used/committed 各 -1。 0127 ¦ // !rx_reserved 等价于原 WR_IDLE。若容量满则产生 drop_event，但不建立 0128 ¦ // 任何 drop 状态；合法 href 在下一次 line_start 前必先给出 line_end。 0129 ¦ wire reserve_event = capture_line_start && !rx_reserved && 0130 ¦ (used_count < LINE_SLOTS); 0131 ¦ wire drop_event = capture_line_start && !rx_reserved && 0132 ¦ (used_count >= LINE_SLOTS); 0133 ¦ wire commit_event = capture_line_end && rx_reserved; 0134 ¦ wire release_event = tx_valid && tx_ready && tx_packet_last; 0135 ¦ 0136 ¦ // ======================================================================== 0137 ¦ // RX COMBINATIONAL ADDRESS / WRITE QUALIFICATION 0138 ¦ // ======================================================================== 0139 ¦ wire [ADDR_W-1:0] wr_base = wr_ptr * PACKET_BYTES; // 写 slot 首地址

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Line_Buffer.v:103

代码对照｜持有输出 byte，直到 tx_ready 才推进

0252 ¦ // TX implicit SM agent: tx_valid=0 等待 grant；tx_valid=1 表示输出寄存器 0253 ¦ // 持有一个必须保持到 ready 的 byte。该编码与 Byte_FIFO.out_valid_r 相同。 0254 ¦ // 获得 grant 后固定从 rd_ptr 发送 128 bytes；同步 BRAM 读与 ready/valid 0255 ¦ // 输出寄存器形成紧凑的预取端口。 0256 ¦ // Missing bytes from a short href interval are emitted as zero; Byte_Replacer 0257 ¦ // then overwrites the CRC tail using the actual modified packet contents. 0258 ¦ // ------------------------------------------------------------------------- 0259 ¦ // See RX note above: synchronous reset preserves the BRAM read template. 0260 ¦ always @(posedge sys_clk) begin 0261 ¦ if (rst) begin 0262 ¦ rd_ptr <= {SLOT_W{1'b0}}; 0263 ¦ tx_output_index <= 8'd0; 0264 ¦ tx_length <= 9'd0; 0265 ¦ tx_valid <= 1'b0; 0266 ¦ tx_packet_last <= 1'b0; 0267 ¦ tx_cam_id <= 2'd0; 0268 ¦ tx_flags <= 8'd0; 0269 ¦ end else begin 0270 ¦ if (!tx_valid) begin 0271 ¦ // 隐式 TX idle。last 在 idle 明确为 0，metadata/data 无需清零， 0272 ¦ // 因为 tx_valid=0 时消费者必须忽略它们。 0273 ¦ tx_packet_last <= 1'b0; 0274 ¦ 0275 ¦ if (tx_start) begin 0276 ¦ // 同步 BRAM 在该沿预取 offset 0；metadata 与 rd_ptr 同拍锁存。 0277 ¦ tx_cam_id <= cam_id_mem[rd_ptr]; 0278 ¦ tx_flags <= flags_mem[rd_ptr]; 0279 ¦ tx_length <= length_mem[rd_ptr]; 0280 ¦ tx_valid <= 1'b1; 0281 ¦ tx_packet_last <= (PACKET_BYTES == 1); 0282 ¦ tx_output_index <= 8'd0; 0283 ¦ end 0284 ¦ end else if (tx_ready) begin 0285 ¦ // 进入本分支等价于 tx_valid&&tx_ready 的真实握手。ready=0 时 0286 ¦ // 本 always 不赋值，data/index/last/metadata 全部自然保持。 0287 ¦ if (tx_packet_last) begin 0288 ¦ tx_valid <= 1'b0; 0289 ¦ tx_packet_last <= 1'b0; 0290 ¦ 0291 ¦ if (rd_ptr == LINE_SLOTS - 1) 0292 ¦ rd_ptr <= {SLOT_W{1'b0}}; 0293 ¦ else 0294 ¦ rd_ptr <= rd_ptr + 1'b1; 0295 ¦ end else begin 0296 ¦ tx_output_index <= tx_output_index + 1'b1; 0297 ¦ tx_packet_last <= (tx_output_index == 0298 ¦ PACKET_BYTES - 2); 0299 ¦ end 0300 ¦ end 0301 ¦ end

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Line_Buffer.v:252

表 5-1  Line_Buffer 内部量的含义

| 信号/计数器 | 含义 | 常见误读 |
| --- | --- | --- |
| used_count | 已占用槽，包含正在接收的行 | 不等于可发送行数 |
| committed_count | 已经 line_end、可仲裁的完整槽 | request由它产生 |
| rx_reserved | used_count > committed_count，当前有一行在飞 | 不是外部FIFO full |
| overflow_pulse | 新行到来但4个槽全满时单拍 | 0x01 sticky flag与事件要区分 |
| dropped_packet_count | 累计整行drop | 不能用PC端queue drop替代 |

短行会在槽内补零到128 byte，长行只保留前128 byte，但 line_flags 仍记录 length error。这样保持后续固定包长，却不能把补零后的包误判为有效 Camera 行。

# 6. Arbitration：request/grant/released 与包级锁

本章目标｜仲裁解决的是所有权，不是字节级轮询。

图 6-1  one-hot Arbitration 的包级 ASM

代码对照｜grant 锁定与 released 后轮转

0037 ¦ always @(*) begin 0038 ¦ next_grant = 4'b0000; 0039 ¦ case (rr_ptr) 0040 ¦ 2'd0: begin 0041 ¦ if (request[0]) next_grant = 4'b0001; 0042 ¦ else if (request[1]) next_grant = 4'b0010; 0043 ¦ else if (request[2]) next_grant = 4'b0100; 0044 ¦ else if (request[3]) next_grant = 4'b1000; 0045 ¦ end 0046 ¦ 2'd1: begin 0047 ¦ if (request[1]) next_grant = 4'b0010; 0048 ¦ else if (request[2]) next_grant = 4'b0100; 0049 ¦ else if (request[3]) next_grant = 4'b1000; 0050 ¦ else if (request[0]) next_grant = 4'b0001; 0051 ¦ end 0052 ¦ 2'd2: begin 0053 ¦ if (request[2]) next_grant = 4'b0100; 0054 ¦ else if (request[3]) next_grant = 4'b1000; 0055 ¦ else if (request[0]) next_grant = 4'b0001; 0056 ¦ else if (request[1]) next_grant = 4'b0010; 0057 ¦ end 0058 ¦ default: begin 0059 ¦ if (request[3]) next_grant = 4'b1000; 0060 ¦ else if (request[0]) next_grant = 4'b0001; 0061 ¦ else if (request[1]) next_grant = 4'b0010; 0062 ¦ else if (request[2]) next_grant = 4'b0100; 0063 ¦ end 0064 ¦ endcase 0065 ¦ end 0066 ¦ 0067 ¦ always @(posedge sys_clk or posedge rst) begin 0068 ¦ if (rst) begin 0069 ¦ grant_onehot <= 4'b0000; 0070 ¦ rr_ptr <= 2'd0; 0071 ¦ end else if (grant_onehot == 0) begin 0072 ¦ // 空闲态：采样当前 request 并锁定一名 owner。request 后续变化 0073 ¦ // 不会改变 grant，直到 released 到达，从而保证包内 byte 不交叉。 0074 ¦ grant_onehot <= next_grant; 0075 ¦ end else if (released) begin 0076 ¦ // 释放后把起始优先级移动到刚完成通道的下一路，形成 round-robin。 0077 ¦ case (grant_onehot) 0078 ¦ 4'b0001: rr_ptr <= 2'd1; 0079 ¦ 4'b0010: rr_ptr <= 2'd2; 0080 ¦ 4'b0100: rr_ptr <= 2'd3; 0081 ¦ default: rr_ptr <= 2'd0; 0082 ¦ endcase 0083 ¦ // One idle arbitration cycle cleanly separates packet owners. 0084 ¦ // 该空拍还让上一个 LB 撤销 valid、下一个 LB 预取 BRAM 首字节。 0085 ¦ grant_onehot <= 4'b0000; 0086 ¦ end

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Arbitration.v:37

图 6-1 的关键是 released 必须来自最后一个 byte 的 valid&&ready&&last。若只看 last 电平，stall 时可能过早释放，造成两个 Camera 的 byte 交叉。

表 6-1  request/grant 与 ready/valid 对比

| 机制 | 谁请求 | 谁响应 | 完成条件 | 作用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| request/grant/released | Line_Buffer | Arbitration | 包尾真实握手 | 选择一整包的owner |
| valid/ready/last | 数据源 | 数据接收方 | 每个byte握手；last标边界 | 搬运数据并传播反压 |

# 7. Byte_Replacer 与 Byte_FIFO

本章目标｜一个负责协议补丁，一个负责下游速率抖动。

## 7.1 Byte_Replacer

代码对照｜cam_id/flags/CRC16 的 offset 补丁

0065 ¦ reg [6:0] byte_index; // 当前呈现在接口上的 byte offset：0..127 0066 ¦ reg [15:0] crc_reg; // 已接收 offset 0..byte_index-1 的累计 CRC 0067 ¦ 0068 ¦ // ======================================================================== 0069 ¦ // COMBINATIONAL-ONLY WIRES -- 不保存状态，只描述当前 byte 的变换/握手 0070 ¦ // ======================================================================== 0071 ¦ // 先形成最终 header byte，再把同一个值同时送往输出和 CRC，确保 CRC 0072 ¦ // 校验的是接收端实际看到的 cam_id/flags，而不是修改前的数据。 0073 ¦ wire [7:0] header_patched_data = 0074 ¦ (byte_index == CAM_ID_OFFSET) ? {6'd0, in_cam_id} : 0075 ¦ (byte_index == ROW_FLAG_OFFSET) ? (in_data ¦ in_row_flags) : 0076 ¦ in_data; 0077 ¦ 0078 ¦ wire transfer_fire = in_valid && in_ready; // 唯一允许 index/CRC 前进的条件 0079 ¦ 0080 ¦ // 本模块没有额外输出缓存，是完全组合的 ready/valid 变换级。 0081 ¦ assign in_ready = out_ready; 0082 ¦ assign out_valid = in_valid; 0083 ¦ 0084 ¦ // CRC 两个位置不再使用原包尾内容；先低字节再高字节，与 MCU 结构一致。 0085 ¦ assign out_data = (byte_index == CRC_LOW_OFFSET) ? crc_reg[7:0] : 0086 ¦ (byte_index == CRC_HIGH_OFFSET) ? crc_reg[15:8] : 0087 ¦ header_patched_data; 0088 ¦ 0089 ¦ // Line_Buffer always emits a fixed-size packet. Deriving packet_last from 0090 ¦ // the index makes the boundary explicit; in_packet_last is checked below as 0091 ¦ // a defensive resynchronization condition. 0092 ¦ assign out_packet_last = in_valid && (byte_index == PACKET_BYTES - 1); 0093 ¦ 0094 ¦ always @(posedge sys_clk or posedge rst) begin 0095 ¦ if (rst) begin 0096 ¦ byte_index <= 7'd0; 0097 ¦ crc_reg <= 16'hFFFF; 0098 ¦ end else if (transfer_fire) begin 0099 ¦ // 只覆盖 0..125；CRC 字段本身不参与 CRC 计算。 0100 ¦ if (byte_index < CRC_LOW_OFFSET) 0101 ¦ crc_reg <= crc16_byte(crc_reg, header_patched_data); 0102 ¦ 0103 ¦ // 优先使用任一包尾条件复位，防止异常上游 last 令下一包错位。 0104 ¦ if (in_packet_last ¦¦ (byte_index == PACKET_BYTES - 1)) begin 0105 ¦ byte_index <= 7'd0; 0106 ¦ crc_reg <= 16'hFFFF; 0107 ¦ end else begin 0108 ¦ byte_index <= byte_index + 1'b1;

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Byte_Replacer.v:65

offset 4：写入 cam_id。

offset 9：原 row_flags OR FPGA flags；0x01 overflow、0x02 LAST、0x04 FIRST、0x08 length error。

offset 126/127：CRC16-CCITT-FALSE，低字节先发。

byte_index 与 CRC 只在 in_valid && in_ready 时推进；stall 不会重复计数。

## 7.2 Byte_FIFO

代码对照｜512×9-bit FIFO 的 push/fetch 与 holding register

0052 ¦ (* ram_style = "block" *) reg [8:0] mem [0:DEPTH-1]; 0053 ¦ // mem_count 由 CNT 独占写入，但 RX 的 in_ready 和 TX 的 fetch 都读取它； 0054 ¦ // out_valid_r 由 TX 独占写入，但 fetch/level 也读取它，故二者归共享区。 0055 ¦ reg [ADDR_W:0] mem_count; 0056 ¦ reg out_valid_r; 0057 ¦ 0058 ¦ wire push; // RX+CNT：上游 word 被接受，写 RAM 且 mem_count 候选 +1 0059 ¦ wire fetch; // TX+CNT：RAM word 被预取，读 RAM 且 mem_count 候选 -1 0060 ¦ 0061 ¦ assign in_ready = (mem_count < DEPTH); 0062 ¦ assign out_valid = out_valid_r; 0063 ¦ assign level = mem_count + out_valid_r; 0064 ¦ // level 加上 out_valid_r，避免调试口少报预取寄存器中的一个 word。 0065 ¦ // almost_full 保守地只看 RAM：置位后仍不阻断当前 word，真正流控由 in_ready。 0066 ¦ assign almost_full = (mem_count >= DEPTH - PACKET_BYTES); 0067 ¦ 0068 ¦ assign push = in_valid && in_ready;

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Byte_FIFO.v:52

代码对照｜写、读与计数的握手更新

0074 ¦ reg [ADDR_W-1:0] wr_ptr; // 下一次 push 写入地址，仅 RX always 驱动 0075 ¦ 0076 ¦ always @(posedge clk) begin 0077 ¦ if (rst) begin 0078 ¦ wr_ptr <= {ADDR_W{1'b0}}; 0079 ¦ end else if (push) begin 0080 ¦ // RAM 内容本身不复位；真实 push 才写一个 9-bit {last,data} word。 0081 ¦ mem[wr_ptr] <= in_data; 0082 ¦ if (wr_ptr == DEPTH - 1) 0083 ¦ wr_ptr <= {ADDR_W{1'b0}}; 0084 ¦ else 0085 ¦ wr_ptr <= wr_ptr + 1'b1; 0086 ¦ end 0087 ¦ end 0088 ¦ 0089 ¦ // ======================================================================== 0090 ¦ // TX AGENT -- only mem read port, rd_ptr and output holding register 0091 ¦ // out_valid_r 是隐藏式 TX SM：0=输出级空，1=持有稳定 word 等待 ready。 0092 ¦ // ======================================================================== 0093 ¦ reg [ADDR_W-1:0] rd_ptr; // 下一次 fetch 读取地址，仅 TX always 驱动 0094 ¦ reg [8:0] out_data_r; // RAM 外一级预取/保持寄存器 0095 ¦ wire pop = out_valid_r && out_ready; // 仅 TX 使用的消费事件 0096 ¦ 0097 ¦ assign out_data = out_data_r; 0098 ¦ 0099 ¦ always @(posedge clk) begin 0100 ¦ if (rst) begin 0101 ¦ rd_ptr <= {ADDR_W{1'b0}}; 0102 ¦ out_valid_r <= 1'b0; 0103 ¦ end else begin 0104 ¦ if (fetch) begin 0105 ¦ // fetch=1 时同步读 RAM，并在本沿把输出级标记为有效。 0106 ¦ // fetch 与 pop 同拍代表无气泡替换旧输出 word，valid 保持 1。 0107 ¦ out_data_r <= mem[rd_ptr]; 0108 ¦ out_valid_r <= 1'b1; 0109 ¦ if (rd_ptr == DEPTH - 1) 0110 ¦ rd_ptr <= {ADDR_W{1'b0}}; 0111 ¦ else 0112 ¦ rd_ptr <= rd_ptr + 1'b1; 0113 ¦ end else if (pop) begin 0114 ¦ // 只有消费且没有新预取补位时，输出级才变为空。 0115 ¦ out_valid_r <= 1'b0; 0116 ¦ end

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Byte_FIFO.v:74

软件队列 vs FPGA FIFO｜两者都是有界缓冲：可以吸收短时突发，但消费者长期慢于生产者时最终都会满。FPGA 用 clock/ready/valid；Python 用线程和 queue。

# 8. 时钟、复位与 CDC

本章目标｜先把每个域画清，再谈 timing exception。

图 8-1  100/50/25 MHz 时钟树与 PHY/MAC reset 释放

代码对照｜PHY 复位计数与复制 reset 寄存器

0057 ¦ // Hold the external PHY in reset for approximately 10.5 ms after the 0058 ¦ // MMCM locks. ETH_RSTN is active low on the Nexys A7 schematic. 0059 ¦ logic [19:0] phy_reset_count = 20'd0; 0060 ¦ logic phy_ready = 1'b0; 0061 ¦ 0062 ¦ // ETH_RSTN is intentionally driven directly by phy_ready, but phy_ready 0063 ¦ // must not also be the root of one monolithic internal reset tree. The 0064 ¦ // registered branches below preserve the original release condition while 0065 ¦ // giving synthesis independent reset drivers for the camera, data path, 0066 ¦ // RMII bridge and Taxi domains. MAX_FANOUT permits local replication of 0067 ¦ // the large camera reset branch without changing reset semantics. 0068 ¦ (* KEEP = "TRUE", MAX_FANOUT = 64 *) logic source_rst_reg = 1'b1; 0069 ¦ (* KEEP = "TRUE", MAX_FANOUT = 64 *) logic camera_rst_reg = 1'b1; 0070 ¦ (* KEEP = "TRUE", MAX_FANOUT = 64 *) logic frame_rst_reg = 1'b1; 0071 ¦ (* KEEP = "TRUE", MAX_FANOUT = 64 *) logic bridge_rst_reg = 1'b1; 0072 ¦ (* KEEP = "TRUE", MAX_FANOUT = 64 *) logic taxi_logic_rst_reg = 1'b1; 0073 ¦ (* KEEP = "TRUE", MAX_FANOUT = 64 *) logic taxi_mac_rst_reg = 1'b1; 0074 ¦ 0075 ¦ always_ff @(posedge logic_clk) begin 0076 ¦ if (!CPU_RESETN ¦¦ !clock_locked) begin 0077 ¦ phy_reset_count <= 20'd0; 0078 ¦ phy_ready <= 1'b0; 0079 ¦ end else if (!phy_ready) begin 0080 ¦ if (&phy_reset_count) begin 0081 ¦ phy_ready <= 1'b1; 0082 ¦ end else begin 0083 ¦ phy_reset_count <= phy_reset_count + 1'b1; 0084 ¦ end 0085 ¦ end 0086 ¦ end 0087 ¦ 0088 ¦ always_ff @(posedge logic_clk) begin 0089 ¦ source_rst_reg <= ~phy_ready; 0090 ¦ camera_rst_reg <= ~phy_ready; 0091 ¦ frame_rst_reg <= ~phy_ready; 0092 ¦ bridge_rst_reg <= ~phy_ready; 0093 ¦ taxi_logic_rst_reg <= ~phy_ready; 0094 ¦ taxi_mac_rst_reg <= ~phy_ready; 0095 ¦ end 0096 ¦ 0097 ¦ ethernet_clk_wiz u_ethernet_clk_wiz ( 0098 ¦ .rmii_ref_clk (rmii_ref_clk), 0099 ¦ .phy_ref_clk (phy_ref_clk), 0100 ¦ .reset (~CPU_RESETN), 0101 ¦ .locked (clock_locked), 0102 ¦ .sys_clk (sys_clk_ibuf) 0103 ¦ );

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sources_1\new\Camera_Ethernet_Top.sv:57

表 8-1  时钟域与跨域点

| 时钟域 | 模块 | 跨域方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| logic_clk 100 MHz | Camera Pipeline、Byte FIFO、Adapter、Taxi写侧 | 同域ready/valid | 实现PASS WITH WARNINGS |
| rmii_ref_clk 50 MHz 0° | rmii_phy_if | 桥内二分频与复位同步 | 仿真/硬件历史证据 |
| phy_ref_clk 50 MHz +45° | TX IOB、ODDR REFCLK | 源同步输出 | 外部delay数值待PHY资料复核 |
| MII 25 MHz | Taxi MAC物理侧 | Taxi async frame FIFO | reset异步置位/同步释放 |
| Camera PCLK | GPIO输入 | 2FF+投票 | PARTIAL；无正式input delay |

旧设计把 phy_ready 组合成高扇出 mac_rst，既驱动 PHY 又复位 Camera/Taxi。当前把 source、camera、frame、bridge、Taxi logic/mac reset 分别复制，降低路由扇出；Taxi 自己的 sync_reset 是 N=4 的异步置位、同步释放。

# 9. 从固定发生器到真实 Camera 的演进

本章目标｜历史只说明为什么改，不自动等于当前版本已板级验收。

图 9-1  FPGA 主链三个提交与当前可观察性增量

表 9-1  演进节点

| 版本 | 关键变化 | 解决了什么 | 仍未证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| bf5efc7 | Fixed 00..7F→Ethernet；Camera未进top | 建立以太网基准 | 真实Camera |
| 2487fee | Fixed→Byte_FIFO可选；TX IOB/ODDR | 验证缓冲与物理发射 | Camera采样 |
| de56798 | Camera0进主链；CDC/reset修复 | 单Camera链路可运行 | 完整率/帧率sign-off |
| working tree | MARK_DEBUG + probe47–49 | 定位pclk_pulse/href边沿 | 未重建则硬件中不存在 |

过期结论｜旧 Word 中“Camera_Pipeline 未实例化”“PCLK 仍靠 Alarmer”“ETH_REFCLK 裸 assign”均已过期。当前代码分别由 Camera_Ethernet_Top、Camera_Capture 内部filter、ODDR+IOB实现。

# 10. 验证矩阵与当前状态

本章目标｜每个 PASS 必须有恰当的证据边界。

表 10-1  FPGA 验证状态

| 项目 | 状态 | 证据 | 不能推出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4路仲裁/patch/CRC16 | PASS | camera_pipeline_regression/xsim.log | 板级PCLK采样 |
| Camera→FIFO→Adapter，stall/TLAST | PASS | camera_ethernet_source_sim/xsim.log | PHY/NIC收到 |
| Byte_FIFO empty/backpressure/reset | PASS | byte_fifo_source_sim/xsim.log | 真实Camera完整率 |
| GUI route/timing | PASS WITH WARNINGS | WNS +2.293；WHS +0.033 | 板外input/output窗口 |
| ILA route/timing | PASS WITH WARNINGS | WNS +1.431；WHS +0.026 | 普通bit行为相同 |
| Camera0真实图像 | PARTIAL | attempt3有1022组输出 | 接近15fps、无length error |
| Cam1–3 | PENDING | 顶层绑0，无真实XDC | 任何板级接入 |

真实运行证据｜attempt3 中 length errors=2729；PC capture queue drops=82135。这些问题分别属于Camera采样/包长度和Python消费吞吐，不能由implementation PASS消除。

# 11. 复盘检查清单与扩展点

本章目标｜用最短清单避免把旧结论带进下一次构建。

记录 Git HEAD、dirty diff、XPR top/generics、活动 XDC 与增量 checkpoint。

看到 LAST_ROW 时仍要核对 row_idx 0..479 和missing_rows。

看到 tx_fifo_good_frame 只说明Taxi写侧提交，不写成网线已发完。

最新普通 bit 与 ILA bit必须同条件 A/B，并保存各自PCAP与hash。

新增 Cam1 前先确认引脚、电平、共地、PCLK输入窗口和共享带宽。

当前脚本 probe47–49 只有重新 build ILA bit/ltx 后才可使用。

表 11-1  仍为 PENDING 的事项

| 事项 | 缺少的证据 |
| --- | --- |
| RP2350A当前正式固件身份 | C/PIO源码或固件SHA-256未在工程绑定 |
| Camera GPIO外部输入时序 | PCLK/HREF/DATA建立保持与input delay |
| 最新普通GUI bit板级A/B | 与当前4451…2083 hash绑定的PCAP/ILA对照 |
| Cam1–3真实输入 | 端口/XDC/电气/带宽和板级捕获 |
| 完整640×480目标帧率 | 新的120秒报告、原始PCAP和图像内容验收 |