# 05  完整复刻流程与验收清单

原 19 修订版：按 Gate 复刻，逐次只跨一个边界

| 定位 训练与复刻 | 当前主链 固定帧 → Byte_FIFO → Taxi → RMII | 证据标签 DEPLOYMENT |
| --- | --- | --- |

阅读规则：蓝色为结构与操作；绿色=已证实；黄色=待验证；红色=禁止据此下结论。所有“当前”状态均以提供的 RTL / 报告 / ILA / PCAP 证据为准。

# 一页结论：复刻要证明链路，不要只“再生成一个 bit”

流程图：总 Gate 流程：上游 FAIL 时下游保持 PENDING

| G0 冻结输入 | → | G1 Taxi 闭包 | → | G2 仿真 | → | G3 实现 | → | G4 普通 bit | → | G5 ILA bit | → | G6 物理 link | → | G7 ILA | → | G8 PCAP | → | G9 Camera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

运行原则 每一次只跨一个边界：source → FIFO → Adapter → Taxi → MII → RMII → PHY → PC。新步骤失败，回到上一个已验证 bit / top 参数；不修改 Taxi core 来掩盖项目侧问题。

# 1. Gate 0–3：可重建的数字设计

| Gate | 因 → 果 | 输入 / 输出 | PASS 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 冻结 | 同名 bit 可能来自不同源/XDC/IP → 无法比较。 | 记录 Vivado、part、top、SRCSET/CONSTRSET、XCI、Taxi manifest、hash。 | 一页 manifest + git status + SHA-256。 |
| G1 Taxi 闭包 | 遗漏 .f 依赖 → compile/elab 失败或错误版本。 | 从 taxi_eth_mac_mii_fifo.f 递归本地闭包。 | 8 filelist、26 RTL、16 remap、missing/duplicate=0。 |
| G2 仿真 | 层次可展开不代表传输正确。 | cocotb、XSim、SVA、byte/RMII scoreboard。 | FAIL=0、TB PASS、seed、波形；scoreboard 未跑则 PENDING。 |
| G3 实现 | RTL 必须映射到真实 I/O/clock 路由。 | synth→opt→place→phys_opt→route，生成报告与 DCP。 | route 完成、WNS/WHS ≥0、CDC 无 unsafe；warning 单独归类。 |

# 2. Gate 4–8：普通 bit、ILA bit 与硬件证据

| Gate | 行动 | 为什么 | 验收 / 失败回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| G4 普通 bit | 从最新 routed DCP write_bitstream，存 hash。 | 证明不带 ILA 的同一实现是否可以正常发送。 | 普通 bit PCAP 通过；否则核对 DCP/source/XDC，而非猜“GUI 没复用引脚”。 |
| G5 ILA bit | 重新插入 ILA、实现、写 bit+ltx。 | 不增加 Ethernet 功能，只增加观测，且布局会变。 | bit/ltx/DCP 同一次；probe 匹配。 |
| G6 link | 测 D5/B3，PC auto-negotiation。 | 无 REFCLK/reset，后面所有帧检查没有意义。 | LINK/100M；失败留在物理层。 |
| G7 ILA | fixed→FIFO→packet→frame→MII→RMII。 | 找到第一个不满足边界，而不是盲改。 | 完整 header/payload/last，error=0；MII/RMII 定义一致。 |
| G8 PCAP | 抓 0x88B5，保存 PCAP/interface/filter/hash。 | 最终证明 NIC 接受帧。 | 142 B、SRC/DST/type/payload 正确；否则回到 RMII/物理层。 |

# 3. Gate 9：把 Camera 接入，而不是只把 GPIO 加进 XDC

流程图：Camera 接入目标链：要完成 RTL 实例化与单一 writer 选择

| GPIO D0..D7 PCLK HREF | → | Camera_Capture | → | Line_Buffer commit/request | → | Arbitration Byte_Replacer | → | Byte_FIFO 唯一写入口 | → | 已验证 Ethernet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 步骤 | 因果与实现动作 | ILA / 仿真验收 |
| --- | --- | --- |
| A. 实例化 | 仅有 top port/XDC 不会产生字节 → 在 Camera_Ethernet_Top 实例化 Camera_Pipeline/Capture。 | GPIO、href_sync/rise/fall、pclk_pulse、byte_valid/data。 |
| B. 连接 | Camera packet_* 要成为 Byte_FIFO 写端；固定发生器和 Camera 不能同时驱动同一 valid/data。 | 显式 mode mux 或 arbiter；固定源保留为回退参数。 |
| C. 定界 | HREF 高期间必须表达预期 128 B packet；原始长图像行不能自动等价。 | line_start/end、byte_count=128、length_error、commit。 |
| D. CDC | 2FF 检测 PCLK 容易丢快脉冲，多 bit D[7:0] 不安全。 | 短期测 PCLK/HREF 脉宽和计数；长期在 PCLK 域写 async FIFO。 |
| E. 流控 | Camera 平均输入 > Ethernet 可发送能力 → FIFO 上升/丢包。 | used/committed/drop、FIFO level、PC sequence；drop 必须可解释。 |

# 3.1 最小可复制代码：固定源 / Camera 的单一写入口

// 二选一而不是两个模块同时驱动 Byte_FIFO.in_*
logic [7:0] src_data; logic src_valid, src_last, src_ready;
always_comb begin
  src_data  = USE_CAMERA ? cam_packet_data  : fixed_packet_data;
  src_valid = USE_CAMERA ? cam_packet_valid : fixed_packet_valid;
  src_last  = USE_CAMERA ? cam_packet_last  : fixed_packet_last;
  cam_packet_ready   = USE_CAMERA  ? src_ready : 1'b0;
  fixed_packet_ready = !USE_CAMERA ? src_ready : 1'b0;
end
Byte_FIFO u_byte_fifo (.in_data({src_last, src_data}),
  .in_valid(src_valid), .in_ready(src_ready), /* out → Adapter */);
// USE_CAMERA 切换后必须重新综合、实现、生成新的 bit。

# 3.2 最小可复制代码：PCLK 域异步 FIFO 接入骨架

// PCLK 域：只在 HREF 高且每个 PCLK edge 写入；不要把 D[7:0] 直接 2FF 同步。
always_ff @(posedge cam_pclk or negedge cam_rstn) begin
  if (!cam_rstn) begin cam_wr_en <= 0; cam_wr_last <= 0; end
  else begin
    cam_wr_en   <= cam_href && !cam_fifo_full;
    cam_wr_data <= cam_d[7:0];
    cam_wr_last <= cam_href_fall_seen; // 需由 PCLK 域可靠产生
  end
end
// 系统域：异步 FIFO 的 rd_valid/rd_ready → Camera packet_*。
// 这里是骨架；FIFO IP 的 reset、full、跨域约束必须按实际模块补齐。

# 4. Camera 目标链 ASM

状态机图：Camera → Line Buffer → Ethernet ASM

| 状态 | 进入条件 | 本状态动作 | 离开条件 / 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAIT_LINE | HREF=0 | 等待下一行/packet | href_rise → CAPTURE |
| CAPTURE | HREF=1 且 PCLK byte event | 采样 byte；count++ | href_fall → CLOSE |
| CLOSE | HREF 下降 | 检查 count=128；commit slot 或 length_error | commit → REQUEST |
| REQUEST | committed_count>0 | 向 arbitration 请求 | grant → SEND |
| SEND | grant=1 | 仅 valid&&ready 送字节；末 byte 带 last | last handshake → RELEASE |
| RELEASE | 末 beat 真正握手 | 释放 slot；下一个 packet | WAIT_LINE / REQUEST |

不可跳过的协议条件 如果 HREF 只有 rise 没有 fall，slot 可能长期 reserved；如果 HREF 对应的是原生长图像行，前 128 B 后的语义必须明确定义；如果 PCLK 脉冲比 system_clk 观察窗口窄，单纯同步边沿检测会漏采。

# 5. 当前状态矩阵（复刻起点）

| 项目 | 状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| Taxi local dependency / compile-elab | PASS | 保留 manifest，复刻时先跑。 |
| Adapter / Byte_FIFO deterministic sim | PASS | 添加多帧随机与 RMII 完整 scoreboard。 |
| Fixed→Taxi→RMII smoke | PASS（活动级） | 不可替代帧内容自动核对。 |
| Historical ILA + PCAP fixed TX | PASS | 作为已知可用回退证据。 |
| Latest ODDR/IOB normal and ILA bit | PENDING | 从 routed DCP 写普通 bit；重新 build ILA bit/ltx；各抓 PCAP。 |
| Camera-to-Ethernet | PENDING | 完成实例化、单一写入口、CDC 和逐层 ILA。 |
| RX/MDIO/clean warning/two clean builds | PENDING/OPEN | 不影响固定 TX 的历史结论，但不能提前宣布项目完成。 |

# 6. 一页执行卡：本周完成 Ethernet 的最短路线

冻结当前版本，并从最新 ODDR/IOB routed DCP 生成普通 bit。

普通 bit：LINK/100M → 抓 1,000 个 0x88B5 帧 → 存 PCAP + hash。

从同一源码重新生成 ILA bit/ltx；再抓同样 PCAP 和 ILA CSV。

在仿真补 RMII scoreboard；让 preamble/SFD/header/payload/FCS/IFG 自动比较。

接入 Camera_Pipeline：先 GPIO/Camera Capture ILA，再 Line_Buffer/arbitration，再 Byte_FIFO。

在 payload 中增加 sequence/source tag，避免 Wireshark 把高速相同帧当重复忽略。

做两次 clean build；归档 reports、DCP、bit/ltx、CSV、PCAP、hash 与 PASS/PENDING 矩阵。

# 7. 最终归档目录（建议）

release_YYYYMMDD/
  manifest/  (git status, top, part, XDC/XCI, Taxi list, SHA256)
  sim/       (logs, seed, waves, SVA, scoreboard)
  impl/      (DCP, timing, CDC, DRC, methodology, route)
  hw/        (normal bit, ILA bit+ltx, CSV, PCAP, measurement notes)
  status/    (PASS-FAIL-PENDING matrix and warning disposition)

# 核查来源与使用边界

| 来源 | 用于核查的结论 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 提供的 14–19 Markdown | 项目结构、已跑过的 TB、报告数值、已知 PENDING | 本套训练文档的项目事实底图。 |
| Taxi Transport Library · fpganinja/taxi | Taxi 包含 AXI/AXI-Stream、以太网 MAC 和 MII attach wrapper，并附 Cocotb/Verilator TB。 | 只把 Taxi 当库边界与上游回归来源；不把 example 板卡约束套到 Nexys A7。 |
| Arm AMBA AXI4-Stream IHI 0051 | TVALID/TREADY 同拍时传输；TLAST 属于当前 beat。 | 用于本项目 ready/valid 与 TLAST 判定。 |
| AMD Vivado UG903 | forwarded clock、set_output_delay、I/O timing 的约束原则。 | 用于解释 ODDR 参考时钟和外部 I/O delay，不代替板级测量。 |
| Microchip LAN8720A DS00002165B | REF_CLK In 模式：50 MHz；TXD/TXEN setup ≥4.0 ns、hold ≥1.5 ns；CLK duty 40–60%。 | 用于 TX 模型数值；板级走线差仍需纳入。 |

链接： https://github.com/fpganinja/taxi  |  https://developer.arm.com/documentation/ihi0051/latest/  |  https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints  |  https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/8720a.pdf