PRG_CAM · PROJECT REVIEW & TRAINING SERIES

02

FPGA / Xilinx 复刻与调试实验

用 Vivado、Tcl、XSim、ILA 和报告亲手重建 Camera→Byte_FIFO 的证据链

| 适用对象 | 具备基础 Verilog/Python，正在学习 Vivado、Ethernet 与端到端调试的工程人员 |
| --- | --- |
| 范围 | 工程恢复、编译/仿真/综合/实现、时序/DRC/CDC、ILA、GUI/ILA A/B、归档 |
| 当前状态 | 实验脚本可复用；硬件结论仍按每次 bit/hash/PCAP 单独验收 |
| 事实基线 | 当前源码/.xpr > 当前报告/测试/PCAP/CSV > Git > 技术文档 > 历史推测 |
| 来源重组 | 基于原《02_仿真断言与记分板》《04_ILA_VIO》《05_完整复刻流程》重组 |

阅读约束：本文把 PASS、PARTIAL、PENDING 分开。实现时序通过不等于板级通过；ILA 只增加可观察性；LAST_ROW 只表示看见帧尾标志，不等于 480 行完整。

版本：Phase 1 training set · 2026-07-28

目录

在 Word 中打开后更新目录

提示：本目录为 Word 字段。若页码未自动刷新，右键目录选择“更新域 → 更新整个目录”。

# 1. 实验地图与证据分级

本章目标｜每次实验只跨一个边界，失败时退回上一层。

图 1-1  从源码快照到 bit/ltx/硬件证据的 Xilinx 工作流

表 1-1  Vivado 阶段能证明什么

| 阶段 | 工具在做什么 | 能证明 | 不能证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboration | 展开模块/参数/interface | 无缺失实例、端口匹配 | 功能正确 |
| Synthesis | RTL→网表 | 可映射、资源可估算 | 板外时序 |
| Place & Route | 放置、布线、检查约束 | 已分析路径满足WNS/WHS | PHY/NIC收到 |
| Bitstream | 生成配置数据 | 可编程文件存在 | 板上业务一定工作 |
| ILA | 插入片上采样硬件 | 内部真实网可观察 | OBUF后物理波形 |

按图 1-1 执行时，普通bit和ILA bit必须分开归档；ILA不是Ethernet或Camera的功能依赖。

# 2. 实验 0–2：工程身份、静态检查与源顺序

## 实验 0｜锁定构建身份

表 2-1  实验 0 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 在任何 Vivado 操作前保存版本、branch、HEAD、dirty diff 和 XPR hash。 |
| 预期结果 | 记录 feat/taxi-ethernet-bringup、HEAD de56798…以及当前未提交调试改动。 |
| 观察点 | top、generics、TargetConstrsFile、IncrementalCheckpoint。 |
| PASS / FAIL | 身份信息完整且保存到本次run目录为PASS；缺任一项为FAIL。 |
| 常见错误 | 把旧PCAP或旧timing数字当作新bit证据。 |
| 恢复方法 | 停止构建，先补全source/hash manifest。 |

代码对照｜可直接复制的命令

$Root = 'D:\prg\prg_cam' Set-Location -LiteralPath $Root git branch --show-current git rev-parse HEAD git status --short Get-FileHash -LiteralPath .\prg_cam.xpr -Algorithm SHA256

## 实验 1｜检查 XPR 活动 top 与 source set

表 2-2  实验 1 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 验证GUI和Tcl看到同一 top、part、source set与generic。 |
| 预期结果 | 输出 PROJECT_SOURCE_CHECK_PASS，top=Camera_Ethernet_Top。 |
| 观察点 | 注意脚本只按文件名检查部分源；不能替代elaboration。 |
| PASS / FAIL | top/part/generic正确且无missing file为PASS。 |
| 常见错误 | 脚本仍检查AutoDisabled Alarmer，误以为它在活动层次。 |
| 恢复方法 | 用report_compile_order和open_run再交叉确认。 |

代码对照｜可直接复制的命令

$Vivado = 'D:\Xilinx_Vivado\2025.2.1\Vivado\bin\vivado.bat' & $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\check_project.tcl

## 实验 2｜建立 compile order 与模块闭包

表 2-3  实验 2 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 确认V/SV文件类型、模块引用和Taxi依赖都可解析。 |
| 预期结果 | Taxi manifest：8个filelist、26个RTL、16个remap、missing=0。 |
| 观察点 | SystemVerilog interface必须按SV编译；BD不是当前top。 |
| PASS / FAIL | 无duplicate definition/unresolved reference为PASS。 |
| 常见错误 | 整树加入Taxi导致重复模块；相对.f路径按工程根错误解析。 |
| 恢复方法 | 只保留递归依赖闭包，按.f所在目录解析路径。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\add_taxi_sources.tcl

# 3. 实验 3–5：XSim 与自动检查

## 实验 3｜Frame Adapter 单元仿真

表 3-1  实验 3 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 验证14-byte头、128-byte payload、stall稳定和TLAST位置。 |
| 预期结果 | 142次frame handshake；最后payload byte同时tlast；断言零失败。 |
| 观察点 | HEADER阶段packet_ready=0；PAYLOAD阶段ready透传。 |
| PASS / FAIL | byte compare、handshake count、TLAST与stability全通过。 |
| 常见错误 | 只看波形有活动，不做自动byte compare。 |
| 恢复方法 | 回到Adapter状态机和TB期望数组，先修第一个错误byte。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\sim_ethernet_frame_adapter.tcl

## 实验 4｜Camera Pipeline→Adapter 集成仿真

表 3-2  实验 4 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 验证三包Camera数据经过buffer、仲裁、CRC、FIFO和Adapter。 |
| 预期结果 | packet handshake=384；frame handshake=426；末尾无FIFO/Line Buffer积压。 |
| 观察点 | 周期反压、最后byte stall、valid/data/last稳定。 |
| PASS / FAIL | xsim.log明确打印PASS，overflow/drop=0。 |
| 常见错误 | 把不存在的一键脚本写成已验证命令；忽略日志对应源码快照。 |
| 恢复方法 | 保存实际xvlog/xelab/xsim命令和本次hash。 |

代码对照｜可直接复制的命令

$XVLOG = 'D:\Xilinx_Vivado\2025.2.1\Vivado\bin\xvlog.bat' $XELAB = 'D:\Xilinx_Vivado\2025.2.1\Vivado\bin\xelab.bat' $XSIM = 'D:\Xilinx_Vivado\2025.2.1\Vivado\bin\xsim.bat' # 按 scripts/compile_camera_pipeline.tcl 的顺序读入 RTL 与 TB。 # 现有证据日志： Get-Content .\build\camera_ethernet_source_sim\xsim.log -Tail 30

代码对照｜TB中的stall稳定性检查

0206 ¦ // Scoreboard, TLAST location and valid/data/last stall stability. 0207 ¦ always @(posedge sys_clk) begin 0208 ¦ if (rst) begin 0209 ¦ frame_count <= 0; 0210 ¦ frame_index <= 0; 0211 ¦ frame_handshake_count <= 0; 0212 ¦ camera_packet_handshake_count <= 0; 0213 ¦ stalled_d <= 1'b0; 0214 ¦ end else begin 0215 ¦ if (stalled_d) begin 0216 ¦ if (!frame_valid ¦¦ (frame_data !== stalled_data_d) ¦¦ 0217 ¦ (frame_last !== stalled_last_d)) begin 0218 ¦ $error("frame changed while stalled at time %0t", $time); 0219 ¦ errors = errors + 1; 0220 ¦ end 0221 ¦ end 0222 ¦ 0223 ¦ stalled_d <= frame_valid && !frame_ready; 0224 ¦ if (frame_valid && !frame_ready) begin 0225 ¦ stalled_data_d <= frame_data; 0226 ¦ stalled_last_d <= frame_last; 0227 ¦ end 0228 ¦ 0229 ¦ if (camera_packet_valid && camera_packet_ready) 0230 ¦ camera_packet_handshake_count <= 0231 ¦ camera_packet_handshake_count + 1; 0232 ¦

证据：D:\prg\prg_cam\prg_cam.srcs\sim_1\new\tb_Camera_Pipeline_Ethernet_Source.sv:206

## 实验 5｜Byte_FIFO边界回归

表 3-3  实验 5 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 覆盖FIFO暂时为空、backpressure、最后byte stall、reset中断和push/pop守恒。 |
| 预期结果 | 自动检查PASS；结束时无未解释积压。 |
| 观察点 | FIFO level、push/pop、frame_last和reset后的重启。 |
| PASS / FAIL | 所有边界测试与timeout通过。 |
| 常见错误 | 只跑连续数据，无法证明empty或last-stall。 |
| 恢复方法 | 使用tb_Byte_FIFO_Ethernet_Source的完整场景重跑。 |

代码对照｜可直接复制的命令

Get-Content .\build\byte_fifo_source_sim\xsim.log -Tail 40

# 4. 实验 6–8：综合、实现与报告

## 实验 6｜Camera Pipeline OOC综合

表 4-1  实验 6 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 快速检查缓冲/仲裁/FIFO可综合和资源。 |
| 预期结果 | 生成 fifo_pipeline_utilization/timing/check_timing 报告。 |
| 观察点 | BRAM推断、无多驱动、无missing module。 |
| PASS / FAIL | 综合完成且报告无Error/Critical Warning。 |
| 常见错误 | 脚本读入Alarmer就误判活动数据链仍使用它。 |
| 恢复方法 | 以elaborated hierarchy为准；Alarmer当前AutoDisabled。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\synth_fifo_pipeline.tcl

## 实验 7｜普通 GUI run 等价重建

表 4-2  实验 7 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 用reset_run/launch_runs复现GUI Generate Bitstream路径。 |
| 预期结果 | synth_1、impl_1、write_bitstream完成。 |
| 观察点 | 自动增量checkpoint、top/generic、XDC是否与预期一致。 |
| PASS / FAIL | run完成且bit/hash/报告归档。 |
| 常见错误 | 默认假设reset_run清除了所有构建差异；忽略增量checkpoint。 |
| 恢复方法 | 做严格A/B时记录并控制incremental设置。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\rebuild_gui_ethernet.tcl

## 实验 8｜直接Tcl实现与sign-off报告

表 4-3  实验 8 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 生成methodology、CDC、DRC、utilization、route和timing报告。 |
| 预期结果 | WNS/WHS非负；0 failing endpoints；bit和routed DCP生成。 |
| 观察点 | 当前GUI数字：WNS +2.293 ns，WHS +0.033 ns；37项DRC warning。 |
| PASS / FAIL | Error/Critical Warning=0且普通warning逐条分类。 |
| 常见错误 | 只看“Timing constraints met”就写成Camera/PHY PASS。 |
| 恢复方法 | 把no-input-delay/no-output-delay与板级PENDING列入验收。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\implement_ethernet_bringup.tcl

表 4-4  当前报告读法

| 指标/类别 | 当前值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| WNS | +2.293 ns | setup余量为正 |
| WHS | +0.033 ns | hold余量为正但仅33 ps |
| no_input_delay | 11 | Camera/RMII输入外部时序未完全覆盖 |
| no_output_delay | 2 | 仍有输出未纳入外部窗口 |
| DRC | 37 warning checks | PASS WITH WARNINGS，不是DRC clean |

# 5. 实验 9–11：ILA 构建、烧录与触发

图 5-1  ILA触发不发生时的逐层上移策略

## 实验 9｜生成同次 bit/ltx

表 5-1  实验 9 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 把MARK_DEBUG网连接到一个4096深度、logic_clk采样的ILA。 |
| 预期结果 | 生成 Camera_Ethernet_Top_ila.bit、.ltx、routed DCP和报告。 |
| 观察点 | 脚本目前定义50 probes；现存旧ltx只有47 probes。 |
| PASS / FAIL | bit/ltx来自同次实现且probe count与脚本一致。 |
| 常见错误 | 把旧ltx配新bit；误以为MARK_DEBUG自动修改功能。 |
| 恢复方法 | 重新构建，不手工拼配产物。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\build_ethernet_ila.tcl

代码对照｜ILA创建、clock和基础probe

0065 ¦ set ila_name u_ila_ethernet_bringup 0066 ¦ create_debug_core $ila_name ila 0067 ¦ set_property C_DATA_DEPTH 4096 [get_debug_cores $ila_name] 0068 ¦ set_property C_TRIGIN_EN false [get_debug_cores $ila_name] 0069 ¦ set_property C_TRIGOUT_EN false [get_debug_cores $ila_name] 0070 ¦ set_property C_ADV_TRIGGER false [get_debug_cores $ila_name] 0071 ¦ set_property port_width 1 [get_debug_ports ${ila_name}/clk] 0072 ¦ connect_debug_port ${ila_name}/clk [exact_net logic_clk] 0073 ¦ 0074 ¦ connect_probe $ila_name 0 1 [exact_net rmii_tx_en_dbg] 0075 ¦ connect_probe $ila_name 1 2 [exact_bus rmii_txd_dbg 2] 0076 ¦ connect_probe $ila_name 2 1 [exact_net phy_ref_clk] 0077 ¦ connect_probe $ila_name 3 8 [exact_bus frame_data 8] 0078 ¦ connect_probe $ila_name 4 1 [exact_net frame_valid] 0079 ¦ connect_probe $ila_name 5 1 [exact_net frame_ready] 0080 ¦ connect_probe $ila_name 6 1 [exact_net frame_last] 0081 ¦ connect_probe $ila_name 7 1 [exact_net frame_handshake] 0082 ¦ connect_probe $ila_name 8 8 [exact_bus packet_data 8] 0083 ¦ connect_probe $ila_name 9 1 [exact_net packet_valid] 0084 ¦ connect_probe $ila_name 10 1 [exact_net packet_ready] 0085 ¦ connect_probe $ila_name 11 1 [exact_net packet_last] 0086 ¦ connect_probe $ila_name 12 1 [exact_net tx_error_underflow] 0087 ¦ connect_probe $ila_name 13 1 [exact_net tx_fifo_overflow] 0088 ¦ connect_probe $ila_name 14 1 [exact_net tx_fifo_good_frame]

证据：D:\prg\prg_cam\scripts\build_ethernet_ila.tcl:65

## 实验 10｜烧录 ILA 产物

表 5-2  实验 10 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 同时设置PROGRAM.FILE、PROBES.FILE和FULL_PROBES.FILE。 |
| 预期结果 | refresh_hw_device后识别ILA core。 |
| 观察点 | 硬件管理器中的bit/ltx路径与hash。 |
| PASS / FAIL | program成功且探针数量匹配。 |
| 常见错误 | 只掉电复位但未program；普通bit配ltx。 |
| 恢复方法 | 清除错误PROBES.FILE，重新设置同次产物。 |

代码对照｜可直接复制的命令

& $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\program_ethernet_ila.tcl

## 实验 11｜触发 frame_handshake 与 LENGTH_ERROR

表 5-3  实验 11 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 先确认发送链在动，再捕捉Camera行长度判定瞬间。 |
| 预期结果 | frame触发看到完整握手；length触发锁存真实byte_count。 |
| 观察点 | raw_href/href_sync/rise/fall、raw_pclk/pclk_sync/pulse、byte_valid/count。 |
| PASS / FAIL | 能指出第一个异常边界并保存CSV。 |
| 常见错误 | wait_on_hw_ila停住就认定Vivado卡死。 |
| 恢复方法 | 确认Camera有输入；必要时改触发到更上游信号或停止等待。 |

代码对照｜可直接复制的命令

$env:ILA_TRIGGER_NAME = 'frame_handshake' $env:ILA_TRIGGER_POSITION = '512' & $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\capture_ethernet_ila.tcl $env:ILA_TRIGGER_NAME = 'camera_length_error_pulse_dbg' $env:ILA_TRIGGER_POSITION = '3072' & $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\capture_ethernet_ila.tcl

采样时钟边界｜当前脚本用100 MHz logic_clk采所有probe。它适合看同步后的Camera/AXIS信号，但不能把raw PCLK或50/25 MHz边沿的单拍相位当示波器级精确关系。

# 6. 实验 12：GUI bit 与 ILA bit A/B

图 6-1  同一源码快照下的plain/ILA构建与板级A/B

## 实验 12｜可复现性 A/B

表 6-1  实验 12 操作卡

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 控制除“是否插ILA”以外的变量，解释为何两套bit hash/布局不同。 |
| 预期结果 | before/after source manifest一致；plain/ILA均归档bit、DCP、report hash。 |
| 观察点 | 相同板、RP2350固件、网线、PC接口；各自保存PCAP。 |
| PASS / FAIL | 两套实现都按自身证据评估，不把ILA当功能依赖。 |
| 常见错误 | 用旧PCAP证明新bit；只比较WNS不比较源码/generic/XDC。 |
| 恢复方法 | 回到manifest，消除增量checkpoint和dirty source差异后重跑。 |

代码对照｜可直接复制的命令

$env:AB_RUN_ID = 'training_ab_001' & $Vivado -mode batch -nolog -nojournal ` -source .\scripts\ab_build.tcl

图 6-1 中 ILA会增加debug hub、LUT/FF/BRAM并改变布线，所以hash和时序不同是正常现象。

# 7. Camera 现场定位卡

表 7-1  最小ILA探针与判断

| 触发 | 同看信号 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| camera_capture_byte_valid_dbg | raw PCLK、pclk_sync/level、data_sync | 采样是否活动 |
| href_rise / href_fall | raw_href、href_sync、byte_count | 行边界是否被识别 |
| length_error_pulse | pclk_pulse、byte_valid、last_count | 127/128/129真实分布 |
| overflow_pulse[0] | used/committed、drop_count、grant | Line Buffer容量 |
| frame_handshake | packet/frame data/last | 128→142握手 |
| tx_fifo_overflow | frame valid/ready、FIFO level | Taxi输入是否溢出 |

raw HREF有、href_sync无：查脉宽、CDC和物理电气。

href边沿有、count非128：查PCLK采样与投票窗口。

count=128、Line Buffer drop增长：查容量和反压。

committed>0、grant长期0：查仲裁。

grant有、last握手后不释放：查released表达式。

packet握手128、frame握手142：FPGA到Adapter成立；后续转Ethernet手册。

# 8. 归档、PASS/FAIL 与恢复

代码对照｜一次实验的归档骨架

run_id/ source_manifest_before.csv source_manifest_after.csv build_metadata.txt bitstream.bit probes.ltx # 仅 ILA routed.dcp timing_summary.rpt drc.rpt cdc.rpt utilization.rpt vivado.log capture.pcapng ila_capture.csv hardware_notes.md

代码对照｜关键产物SHA-256

Get-FileHash .\path\bitstream.bit -Algorithm SHA256 Get-FileHash .\path\probes.ltx -Algorithm SHA256 Get-FileHash .\path\routed.dcp -Algorithm SHA256

表 8-1  最终实验门槛

| Gate | PASS | FAIL/回退 |
| --- | --- | --- |
| Compile/Elab | 无missing/duplicate | 回退filelist/source order |
| Simulation | 自动compare/assert/count全过 | 回退第一个错误byte |
| Implementation | WNS/WHS≥0、warning已分类 | 修约束/结构后重跑 |
| ILA | 触发与probe匹配 | 检查bit/ltx和采样clock |
| Hardware | 与bit hash绑定的PCAP/测量 | 不能用route PASS替代 |

PENDING｜当前脚本新probe47–49对应的新ILA bit/ltx尚未在仓库形成；最新GUI bit也缺同条件板级PCAP。这两项是下一轮实验起点。