# 01  项目总览与故障定位手册

合并原 14 / 15：从封装引脚到 PCAP 的当前事实地图

| 定位 训练与复刻 | 当前主链 固定帧 → Byte_FIFO → Taxi → RMII | 证据标签 DEPLOYMENT |
| --- | --- | --- |

阅读规则：蓝色为结构与操作；绿色=已证实；黄色=待验证；红色=禁止据此下结论。所有“当前”状态均以提供的 RTL / 报告 / ILA / PCAP 证据为准。

# 一页结论：当前工程“已通”和“未接”分别是什么

| 结论 | 状态 | 证据 / 含义 |
| --- | --- | --- |
| 固定帧 Ethernet 发出并到达 PC | 已证实 | 旧诊断 ILA + PCAP：DST 广播、SRC 02:00:00:00:00:02、0x88B5、142 B、payload 00..7F。 |
| Fixed Generator → Byte_FIFO → Adapter → Taxi → RMII | 已证实 | ILA handshake、RMII burst、FCS/IFG 解码与 Wireshark 相互印证。 |
| Camera / Line_Buffer / Arbitration 进入活动顶层 | 未接入 | Camera_Ethernet_Top 当前没有实例化 Camera_Pipeline；GPIO 只完成端口/XDC。 |
| 最新 ODDR/IOB 实现已在硬件复验 | 待验证 | routed DCP 与正余量存在；新 bit/ltx 和 PCAP 尚未生成。 |

最重要的边界 “链路有帧”只证明当前固定源路径通；它不能证明 RP2350A/Camera 数据已经进入 FIFO，更不能证明 RX/MDIO 已完成。

# 1. 项目结构：先把数据源和 Ethernet 核分开

流程图：当前活动发送链

| 固定发生器 00..7F | → | Byte_FIFO 9-bit last+data | → | Frame Adapter 14 B 头 | → | Taxi MAC/FIFO | → | MII→RMII PHY→PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

流程图：目标 Camera 链（当前尚未接入）

| GPIO D0..D7 PCLK/HREF | → | Camera Capture | → | Line_Buffer 仲裁/替换 | → | 同一 Byte_FIFO | → | Ethernet 核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 对比 | 当前事实 | 训练时的正确判断 |
| --- | --- | --- |
| “Byte_FIFO 有数据” | 固定发生器持续写；level 495–513、almost_full 常为 1。 | 这是输入平均速率高于 100M 发送速率的反压现象，不是 FIFO 死锁。 |
| “GPIO 有 XDC” | 只是把物理引脚暴露给 top。 | 没有实例化/连接到 Camera_Pipeline，就不会形成 byte_valid。 |
| “ILA bit 能发，普通 bit 不确定” | 两次独立实现产物，布局、保留网、源快照可能不同。 | ILA 不是功能依赖；必须对同一版本 A/B 复构建并比对。 |

# 2. 引脚、时钟与 reset：物理层先过门

| 信号 | FPGA 管脚 | 方向 | 作用 / 现场判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK100MHZ | E3 | in | 100 MHz 晶振；Clock Wizard 输入。 |
| CPU_RESETN | C12 | in | 低有效按钮；Wizard reset 必须接 ~CPU_RESETN。 |
| ETH_REFCLK | D5 | out | ODDR 转发 50 MHz/+45° 给 LAN8720A CLKIN。 |
| ETH_RSTN | B3 | out | 先低；MMCM locked 后约 10.49 ms 拉高。 |
| ETH_TXEN / TXD0 / TXD1 | B9 / A10 / A8 | out | RMII 发送：TXEN 高时 dibit 变化。 |
| ETH_RXD / CRSDV / RXERR | C11,D10 / D9 / C10 | in | 物理 RX 已接桥，但尚未完成 RX 协议验收。 |
| ETH_MDC / MDIO | C9 / A9 | out/inout | 当前固定 0 / Z；没有 PHY 寄存器诊断。 |

状态机图：启动 ASM：reset 极性导致的因果

| 状态 | 进入条件 | 本状态动作 | 离开条件 / 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET | CPU_RESETN=0 或 locked=0 | ETH_RSTN=0；logic/MAC 保持 reset | locked=1 → WAIT |
| WAIT | MMCM locked | 100 MHz 计数约 10.49 ms | 计数完成 → READY |
| READY | phy_ready=1 | ETH_RSTN=1；bridge/MAC 释放 | reset 请求 → RESET |

测量顺序 先在已确认可达测试点测 D5 / B3；不要把 FPGA PACKAGE_PIN 当作 Pmod 针脚或直接触碰 BGA。D5：50 MHz、占空比满足 PHY；B3：低→高并保持。

# 3. 一帧到底长什么样：142 B 不等于错误

流程图：线上发送顺序（PCAP 通常只保留中间 142 B）

| 7×55 + D5 | → | 14 B DST/SRC/Type | → | 128 B payload | → | 4 B FCS | → | 12 B IFG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 区域 | 长度 | 谁生成 | 为什么容易误判 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preamble + SFD | 8 B | Taxi MAC | 网卡通常不交给 Wireshark。 |
| Ethernet II 头 | 14 B | Frame Adapter | FF×6 是广播目的 MAC，不是 PC 自己的 MAC。 |
| Payload | 128 B | 固定源当前为 00..7F | 将来替换成 Camera packet。 |
| FCS | 4 B | Taxi MAC CRC-32 | 网卡常校验后剥离；不能把 PCAP 142 B 认为少了 FCS。 |
| IFG | 12 byte-times | Taxi MAC | 在线上存在，但不是 Ethernet frame 字段。 |

# 3.1 最小可复制代码：Ethernet II 头生成器

用途：这段函数只负责 Adapter 的 14-byte Ethernet II 头；它不产生 preamble、FCS 或 IFG。将 MAC 地址和 EtherType 改成你的协议即可。

function automatic logic [7:0] header_byte(input logic [3:0] i);
  case (i)
    0,1,2,3,4,5: header_byte = 8'hFF;       // 广播 DST MAC
    6: header_byte = 8'h02;                 // SRC 02:00:00:00:00:02
    7,8,9,10: header_byte = 8'h00;
    11: header_byte = 8'h02;
    12: header_byte = 8'h88;  13: header_byte = 8'hB5;
    default: header_byte = 8'h00;
  endcase
endfunction
// 关键：header_index 只在 frame_valid && frame_ready 时递增。

验证问题 如果 frame_ready 连续拉低 3 拍，header_index 是否保持不变？如果不是，header 会丢字节；用本书第 2 册的 stall assertion 检查。

# 4. 逐层故障定位：先找到第一个断点

流程图：从上游到 PC 的证据链

| Clock/Reset/Link | → | packet_* | → | frame_* | → | Taxi FIFO | → | MII/RMII | → | PCAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 现象 | 第一证据 | 因 → 果 → 动作 |
| --- | --- | --- |
| LINK / 100M 不亮 | D5、B3、网线/PC 接口 | 没有 REFCLK 或 reset 未释放 → PHY 不协商 → 停在物理层；不要先改 Taxi。 |
| packet 有，frame 无 | Adapter header 状态/握手 | packet 被 header 阶段正确阻塞是正常；14 次 frame handshake 后才进入 payload。 |
| good_frame 有，TXEN 无 | MII clock/reset | FIFO 写侧已提交 ≠ MAC 读侧已发送；加 MII 域 ILA。 |
| RMII 内部正确，PC 无帧 | ODDR/IOB、外部时序、接口选择 | 内部网不等于引脚采样窗口；先跑 RMII scoreboard，再用示波器。 |
| PCAP 行灰色 | Wireshark Ignore Duplicate | 同一广播 payload 反复出现被标为重复；这不是“不可用帧”。选中后可查看，Ctrl+Alt+D 取消忽略。 |

# 5. 普通 bit、ILA bit 与 Tcl / GUI：避免错误归因

| 问题 | 正确解释 | 必须保存的证据 |
| --- | --- | --- |
| Tcl 构建是否不复用 XDC？ | 不是。只要 project、top、SRCSET、CONSTRSET 与 run 相同，GUI/Tcl 使用同一 XDC。差异来自脚本临时 read_xdc、不同 constrset、旧 run 或源码快照。 | report_io；get_property CONSTRSET/SRCSET [get_runs …]；XDC 的 USED_IN_IMPLEMENTATION。 |
| ILA 是否让 Ethernet 变正常？ | 不是。ILA 只增加可观测性，却会改变综合网和布局；它可暴露边界时序余量不足，但不“修复”协议。 | bit/ltx/DCP 同次生成；普通版与 ILA 版各自 report_timing、PCAP 和 hash。 |
| GUI bit 没有复用引脚？ | 若所有顶层 port 无约束，正常 Vivado 会给 UCIO/NSTD 类 DRC；不能仅凭普通版无 PCAP 下此结论。 | report_io + report_drc + 运行目录 timestamp。 |

# 5.1 最小可复制代码：确认 GUI / Tcl 使用的是同一组约束

# 在 Vivado Tcl Console 或 batch open_project 后运行
puts "TOP=[get_property top [get_filesets sources_1]]"
puts "SRCSET=[get_property SRCSET [get_runs impl_1]]"
puts "CONSTRSET=[get_property CONSTRSET [get_runs impl_1]]"
report_io -file build/check/report_io.rpt
report_clocks -file build/check/report_clocks.rpt
foreach f [get_files -of_objects [get_filesets constrs_1]] {
  puts "XDC=$f impl=[get_property USED_IN_IMPLEMENTATION $f]"
}
# 目标：ETH_REFCLK=D5，ETH_RSTN=B3，TXEN=B9，TXD=A10/A8。

# 6. 当前一轮最小现场清单

从最新 routed DCP 写出普通 bit，记录 SHA-256；不要覆盖旧 ILA bit/ltx。

Program 普通 bit；确认 PC 网卡 Up/100M；TShark/Wireshark 用 eth.src == 02:00:00:00:00:02 && eth.type == 0x88b5。

保存 1,000 帧 PCAP；核对 142 B 和 00..7F。

再生成同源码、同 XDC 的 ILA bit+ltx；重复上述抓包与 ILA。

固定源稳定后，才把 Camera_Pipeline 的 packet 输出接到 Byte_FIFO 唯一写入口；保留固定源回退模式。

# 核查来源与使用边界

| 来源 | 用于核查的结论 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 提供的 14–19 Markdown | 项目结构、已跑过的 TB、报告数值、已知 PENDING | 本套训练文档的项目事实底图。 |
| Taxi Transport Library · fpganinja/taxi | Taxi 包含 AXI/AXI-Stream、以太网 MAC 和 MII attach wrapper，并附 Cocotb/Verilator TB。 | 只把 Taxi 当库边界与上游回归来源；不把 example 板卡约束套到 Nexys A7。 |
| Arm AMBA AXI4-Stream IHI 0051 | TVALID/TREADY 同拍时传输；TLAST 属于当前 beat。 | 用于本项目 ready/valid 与 TLAST 判定。 |
| AMD Vivado UG903 | forwarded clock、set_output_delay、I/O timing 的约束原则。 | 用于解释 ODDR 参考时钟和外部 I/O delay，不代替板级测量。 |
| Microchip LAN8720A DS00002165B | REF_CLK In 模式：50 MHz；TXD/TXEN setup ≥4.0 ns、hold ≥1.5 ns；CLK duty 40–60%。 | 用于 TX 模型数值；板级走线差仍需纳入。 |

链接： https://github.com/fpganinja/taxi  |  https://developer.arm.com/documentation/ihi0051/latest/  |  https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints  |  https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/8720a.pdf