# 02  仿真、断言与记分板训练手册

原 16 修订版：把“能翻转”升级为“逐字节可证明”

| 定位 训练与复刻 | 当前主链 固定帧 → Byte_FIFO → Taxi → RMII | 证据标签 VERIFICATION |
| --- | --- | --- |

阅读规则：蓝色为结构与操作；绿色=已证实；黄色=待验证；红色=禁止据此下结论。所有“当前”状态均以提供的 RTL / 报告 / ILA / PCAP 证据为准。

# 一页结论：验证不是一项测试，而是四层证据

流程图：验证金字塔：后层不能替代前层

| 库回归 Taxi | → | 编译/展开 XSim | → | 握手断言 AXI | → | 逐帧记分板 RMII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 层 | 回答的问题 | 目前状态 |
| --- | --- | --- |
| Taxi cocotb | 上游 MII MAC+FIFO 在自己的环境是否通过？ | 可用但本轮无 FAIL=0 日志：PENDING。 |
| xvlog / xelab | 源文件、interface、参数与层次是否闭包？ | PASS；只说明能编译/展开。 |
| Adapter / FIFO TB | valid-ready-last、stall、reset 是否正确？ | PASS；固定来源 5 帧 push=pop。 |
| RMII scoreboard | 线上 preamble..FCS..IFG 是否逐字节正确？ | PENDING；当前 smoke 只证明活动/错误标志。 |

修订点 “tb_Fixed_Frame_Taxi_Rmii 通过”不可写成“完整线上内容通过”。现有 TB 是 smoke；硬件 CSV 的解析是独立证据，但也不能替代带随机 stall 的仿真记分板。

# 1. AXI-Stream 的因果：为什么 transfer 只能写成 valid && ready

| 情形 | source 应做什么 | sink 应做什么 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| valid=0 | 不承诺数据 | ready 可任意 | 没有 transfer。 |
| valid=1, ready=0 | 保持 data/last/valid 不变 | 暂不接收 | stall；不能重复计数。 |
| valid=1, ready=1 | 当前 beat 完成 | 接受当前 data/last | 唯一可以推进 byte index 的时刻。 |
| last=1 | last 必须和 valid 同拍 | 若 ready=1，这个 beat 是帧尾 | TLAST 不是独立脉冲。 |

状态机图：AXI-Stream 接收器 ASM

| 状态 | 进入条件 | 本状态动作 | 离开条件 / 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 尚无 valid | 等待源给第一个 beat | valid=1 → OFFER |
| OFFER | valid=1, ready=0 | 保持 data / last / valid | ready=1 → TRANSFER |
| TRANSFER | valid=1, ready=1 | 比较字节，byte_count++ | last=0 → OFFER；last=1 → FRAME_DONE |
| FRAME_DONE | last beat 已真正握手 | frame_count++，index 清零 | 下一个 valid → OFFER |

# 2. 可以直接复用的检查：断言 + 计数 + byte compare

assert property (@(posedge clk) disable iff (rst)
  valid && !ready |=> valid && $stable(data) && $stable(last));
assert property (@(posedge clk) disable iff (rst) last |-> valid);
// 计数与比较只放在 if (valid && ready) 内

| 检查 | 抓到的错误 | 不能单独证明 |
| --- | --- | --- |
| stall stability SVA | source 在 backpressure 时改 data/last 或撤 valid | 字节序列是否符合预期。 |
| last ¦-> valid | 孤立 TLAST 脉冲 | TLAST 是否在第 128 byte。 |
| byte index compare | 漏字节、重复字节、尾部位置错误 | FCS/IFG/RMII dibit。 |
| timeout | TB 假 PASS 或状态机卡死 | 功能正确性。 |

# 2.1 最小可复制 TB：128-byte payload 的接收记分板

int idx = 0, frames = 0;
always_ff @(posedge clk) begin
  if (rst) begin idx <= 0; frames <= 0; end
  else if (frame_valid && frame_ready) begin
    if (frame_data !== (idx < 6 ? 8'hFF :
        idx == 6 ? 8'h02 : idx < 12 ? 8'h00 :
        idx == 12 ? 8'h88 : idx == 13 ? 8'hB5 : idx-14))
      $fatal(1, "frame byte %0d mismatch", idx);
    if (frame_last !== (idx == 141))
      $fatal(1, "TLAST mismatch at %0d", idx);
    if (idx == 141) begin idx <= 0; frames <= frames + 1; end
    else idx <= idx + 1;
  end
end
// 注意：比较与 idx 推进只允许放在 valid && ready 内。

改成真实 Camera 时，把最后一行的 expected payload 从 idx-14 替换为你的 packet model；header 检查保留不变。

# 3. 当前项目 TB：已证实与仍需补的项目

| TB / 证据 | 已证明 | 仍未证明 |
| --- | --- | --- |
| tb_Ethernet_Frame_Adapter | 14 B header、128 B payload、TLAST、stall stability。 | 背靠背随机多帧覆盖。 |
| tb_Byte_FIFO_Ethernet_Source | 5 帧、empty/stall/末 beat stall/reset；写=读。 | Camera 作为写入端的 CDC 与速率行为。 |
| Taxi / RMII elab | Taxi interface 与 bridge 层次可展开。 | 数据路径内容。 |
| Fixed→Taxi→RMII smoke | RMII 有活动；underflow/overflow=0；good_frame=12。 | RMII 各 byte、FCS、IFG 的自动比较。 |
| tb_Camera_Pipeline | 4 路仲裁、header merge、CRC-16 有限覆盖。 | 该 pipeline 已接入活动 Ethernet top。 |

# 4. RMII scoreboard：为什么必须按 dibit 重建

流程图：100M：4 个 50 MHz dibit 组成一个 byte；具体顺序以 bridge RTL 为准

| dibit 0 [1:0] | → | dibit 1 [3:2] | → | dibit 2 [5:4] | → | dibit 3 [7:6] | → | byte 送帧比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

状态机图：RMII 线上帧 scoreboard ASM

| 状态 | 进入条件 | 本状态动作 | 离开条件 / 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAIT_TXEN | TXEN=0 | 累计低电平时间（IFG） | TXEN↑ → PREAMBLE |
| PREAMBLE | 每 4 dibit 组成 byte | 检查 55 × 7 | 第 8 byte → SFD |
| SFD | 重建第 8 byte | 必须 D5 | 匹配 → FRAME |
| FRAME | 重建 header + 128 payload | 逐 byte 与 expected 比较 | 第 142 byte → FCS |
| FCS | 收 4 byte | 重算 Ethernet CRC-32 比较 | TXEN↓ → IFG |
| IFG | TXEN=0 | 检查 ≥12 byte-times | 满足 → WAIT_TXEN |

# 4.1 最小可复制代码：由 4 个 dibit 拼出一个 byte

logic [1:0] d0, d1, d2, d3;
int dibit_count = 0;
always_ff @(posedge rmii_ref_clk) begin
  if (rmii_tx_en) begin
    case (dibit_count)
      0: d0 <= rmii_txd;  1: d1 <= rmii_txd;
      2: d2 <= rmii_txd;  3: begin
        d3 <= rmii_txd;
        check_byte({rmii_txd, d2, d1, d0}); // 该拼接顺序须与 bridge RTL 核对
      end
    endcase
    dibit_count <= (dibit_count == 3) ? 0 : dibit_count + 1;
  end else dibit_count <= 0;
end

常见混淆 Camera payload 内部 CRC-16（offset 126/127）与 Ethernet MAC 生成的 CRC-32 FCS 是两个不同层次；前者包含在 128 B payload，后者在 MAC 后面。

# 5. 可复刻的仿真顺序

记录 Taxi commit、Python/cocotb/Verilator 或 XSim 版本及 seed。

先运行 Taxi 自带 MII cocotb；必须保存 FAIL=0 的结果，不只看进程退出。

按 xvlog → xelab → xsim 分阶段保存日志。展开成功不等于数据正确。

运行 Adapter 与 Byte_FIFO TB；把 assertions 绑定在真实 handshake 边界。

新增 RMII scoreboard；先在固定 00..7F 源上过，再接 Camera 流。

每个结束条件同时检查 frame count、byte index、FIFO level、timeout。

# 6. 训练中的两个危险替代

| 错误替代 | 为什么会误导 | 正确替代 |
| --- | --- | --- |
| 看波形“有翻转” | 随机翻转同样能说明信号活动。 | 自动 preamble/SFD/header/payload/FCS/IFG 比较。 |
| good_frame=1 当发送完成 | 它只是 Taxi TX frame FIFO 写侧提交。 | 继续查看 MII、RMII，再以 PCAP 证明网卡接受。 |
| 2FF 同步多位 Camera data | 单 bit 控制可同步，多 bit 数据可能在不同周期改变；快 PCLK 会丢边沿。 | 长期方案：PCLK 域采样写异步 FIFO，再跨到 system 域；短期最少验证 HREF/PCLK 脉宽和计数。 |

# 核查来源与使用边界

| 来源 | 用于核查的结论 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 提供的 14–19 Markdown | 项目结构、已跑过的 TB、报告数值、已知 PENDING | 本套训练文档的项目事实底图。 |
| Taxi Transport Library · fpganinja/taxi | Taxi 包含 AXI/AXI-Stream、以太网 MAC 和 MII attach wrapper，并附 Cocotb/Verilator TB。 | 只把 Taxi 当库边界与上游回归来源；不把 example 板卡约束套到 Nexys A7。 |
| Arm AMBA AXI4-Stream IHI 0051 | TVALID/TREADY 同拍时传输；TLAST 属于当前 beat。 | 用于本项目 ready/valid 与 TLAST 判定。 |
| AMD Vivado UG903 | forwarded clock、set_output_delay、I/O timing 的约束原则。 | 用于解释 ODDR 参考时钟和外部 I/O delay，不代替板级测量。 |
| Microchip LAN8720A DS00002165B | REF_CLK In 模式：50 MHz；TXD/TXEN setup ≥4.0 ns、hold ≥1.5 ns；CLK duty 40–60%。 | 用于 TX 模型数值；板级走线差仍需纳入。 |

链接： https://github.com/fpganinja/taxi  |  https://developer.arm.com/documentation/ihi0051/latest/  |  https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints  |  https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/8720a.pdf