# 04  ILA、VIO 与物理调试训练手册

原 18 修订版：每一种观察手段只回答它能回答的问题

| 定位 训练与复刻 | 当前主链 固定帧 → Byte_FIFO → Taxi → RMII | 证据标签 VERIFICATION |
| --- | --- | --- |

阅读规则：蓝色为结构与操作；绿色=已证实；黄色=待验证；红色=禁止据此下结论。所有“当前”状态均以提供的 RTL / 报告 / ILA / PCAP 证据为准。

# 一页结论：四类证据互补，谁都不能代替谁

| 证据 | 能证明 | 不能证明 |
| --- | --- | --- |
| ILA | 内部 AXIS/FIFO/MII/RMII 网与状态机。 | 引脚幅度、板外 skew、PC 网卡一定已收到。 |
| 示波器 | D5/B3/TXEN/TXD 的真实电气波形和相对时序。 | frame 字节、CRC/FCS 一定正确。 |
| Link / 100M LED | PHY 已协商物理链路。 | FPGA 正在发送有效 Ethernet frame。 |
| PCAP | NIC 接受并交给捕获驱动的 Ethernet frame。 | FCS（通常被剥离）和 FPGA 内部 FIFO 状态。 |

灰色 Wireshark 行 当前 0x88B5 广播帧内容、长度和 payload 已正确。浅灰通常是 Wireshark 的“忽略的重复帧”着色：相同 00..7F 帧高速重复，捕获器标记重复以减噪。它仍是已接收帧，不等于无效或不可点击。

# 1. 当前 ILA 的位置与它证明的边界

流程图：当前 logic_clk ILA 观测链；最后一段不在 ILA 内

| Fixed / FIFO | → | packet_* | → | frame_* | → | Taxi FIFO | → | rmii_*_dbg OBUF 前 | → | PHY / RJ45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 探针组 | 当前用途 | 正确判读 |
| --- | --- | --- |
| fixed_* | 发生器写 Byte_FIFO | 00..7F、last 在 7F、仅 handshake 推进。 |
| byte_fifo_level/almost_full | FIFO 背压 | level 包含 holding register；almost_full 不等于 full。 |
| packet_* / frame_* | Adapter 两侧 | header 期间 packet_ready=0；payload 时 ready 一一映射。 |
| good/overflow/underflow | Taxi 写侧与错误 | good_frame 仅完整帧已提交；不是网线完成。 |
| rmii_tx_en_dbg/txd_dbg | OBUF 前 RMII | TXEN burst + dibit 变化；不能替代物理电气测量。 |

# 2. ILA 触发 ASM：不发生就往上游移

状态机图：从 trigger 到故障归属 ASM

| 状态 | 进入条件 | 本状态动作 | 离开条件 / 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARM | bit/ltx 同次实现且 probe 数正确 | 设置 trigger、深度、位置 | run_hw_ila → WAIT |
| WAIT | 等待 frame_handshake | 捕获后半窗口 | 命中 → DECODE；超时 → UPSTREAM |
| UPSTREAM | frame handshake 未发生 | 改 packet_valid / fixed valid trigger | 找到第一个恒定层 → FIX |
| DECODE | 捕获完成 | 数 header/payload/last；检查 error | RMII burst 有 → PCAP；无 → MII/bridge |
| PCAP | RMII 已有 burst | 查看 type/src/payload | 无帧 → output timing / PHY / NIC |

# 2.1 最小可复制 Tcl：安全建立 ILA probe

proc one_net {pattern} {
  set n [get_nets -hier -quiet $pattern]
  if {[llength $n] != 1} { error "expected one net: $pattern; got [llength $n]" }
  return $n
}
create_debug_core u_ila_eth ila
set_property C_DATA_DEPTH 4096 [get_debug_cores u_ila_eth]
connect_debug_port u_ila_eth/clk [one_net logic_clk]
create_debug_port u_ila_eth probe
set_property port_width 8 [get_debug_ports u_ila_eth/probe0]
connect_debug_port u_ila_eth/probe0 [one_net frame_data]
save_constraints
# 对每一个 probe 重复“唯一匹配 → 定宽 → connect”；不要用宽泛通配符。

# 3. 多时钟域：一个 ILA 不可测“精确相位”

| ILA | 采样 clock | 推荐信号 | 可回答的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| logic ILA | logic_clk 100 MHz | fixed、FIFO、packet、frame、errors | 业务握手和 FIFO 状态。 |
| MII ILA | mii_tx_clk 25 MHz | mii_tx_en/txd/er/reset | MAC 是否真在输出 nibble。 |
| RMII ILA | rmii_ref_clk 50 MHz | rmii_tx_en/txd/reset | bridge 是否组成 dibit。 |
| 示波器 | D5 为触发/参考 | D5 + TXEN/TXD | PHY 上升沿前后的真实 setup/hold。 |

因果：用 100 MHz ILA 采样 50 MHz 相关时钟可看趋势，但一个采样点的错拍并不能量化引脚相位；要用 RMII ILA 观察逻辑周期，用示波器判断电气窗口。

# 4. 实际捕获应得到什么

| 检查点 | 旧诊断版本已看到 | 下一版如何复验 |
| --- | --- | --- |
| Adapter | 2 个完整 142 B frame；440 次 frame handshake。 | 匹配新 bit/ltx 后重复 header、payload、last 统计。 |
| RMII | 每 burst 154 byte：55×7、D5、142 B、4 B FCS；IFG 48 RMII cycle。 | 从 rmii_tx_en 上升重建 dibit/byte，不能只看 TXD 变化。 |
| 错误标志 | underflow/overflow 在采样窗均为 0。 | 延长运行，记录计数而不只看单一 window。 |
| PCAP | 1000 帧，142 B，00..7F，0x88B5。 | 普通 bit 与最新 ILA bit 分别保存 PCAP + hash。 |

# 5. VIO：强大但会制造 CDC，正确做法是“控制域同步”

流程图：VIO 控制位的安全进入路径

| JTAG / VIO 异步更新 | → | 2FF 同步 目标 clock 域 | → | soft reset / enable 状态机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 不安全做法 | 后果 | 安全做法 |
| --- | --- | --- |
| VIO probe_out 直接接 reset | JTAG 更新相对 logic_clk 异步，可能产生窄脉冲或亚稳。 | VIO 值先进入目标域 2FF；reset 采用异步 assert、同步 release。 |
| 把 VIO 当成现有硬件事实 | 旧 bit 不含 VIO；无法在线出现。 | 新建 VIO 后重新实现并生成配对 bit/ltx。 |

# 5.1 最小可复制代码：VIO enable 的两拍同步

logic vio_meta, vio_enable_sync;
always_ff @(posedge logic_clk or posedge async_reset) begin
  if (async_reset) begin
    vio_meta <= 1'b0;
    vio_enable_sync <= 1'b0;
  end else begin
    vio_meta <= vio_enable_from_jtag;
    vio_enable_sync <= vio_meta;
  end
end
// 状态机只使用 vio_enable_sync；不要直接使用 vio_enable_from_jtag。

# 6. 物理与 PCAP 现场卡片

| 先后 | 动作 | PASS / 失败解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认 program 的 bit/ltx、DONE、PC 网卡接口。 | 普通 bit 无 ILA 是正常；ILA bit 必须显示预期 probe。 |
| 2 | D5 与 B3：在已确认测试点测量。 | D5 50 MHz、B3 低→高；失败停在 clock/reset/PHY。 |
| 3 | 用示波器同时看 D5 与 TXEN/TXD。 | TXEN 高时 dibit 变化；测 LAN8720A 上升沿前/后窗口。 |
| 4 | Wireshark display filter：eth.type == 0x88b5。 | capture filter 可用 ether proto 0x88b5；ARP 是 PC 自身常见流量。 |
| 5 | 若灰色重复帧阻碍阅读，取消 Ignore Duplicate。 | 灰色是 UI 状态；内容字段、长度、payload 才是有效性判断。 |

# 7. 快速故障表

| 现象 | 第一个观察点 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 无 link | D5 / B3 / PC auto-negotiation | 先复位、时钟、网线；不看 Taxi。 |
| frame 有，RMII 无 | MII ILA | 查 MII clock、MAC reset、FIFO commit。 |
| RMII 内部有，PC 无 | 示波器 + output timing + PC 接口 | 检查 ODDR/IOB、FCS/位序、PHY 采样窗口。 |
| PCAP 只有 ARP | 捕获接口 + bit hash | ARP 可能由 PC 自己发；过滤 0x88B5 与 FPGA 源 MAC。 |
| camera 无帧 | GPIO / HREF/PCLK ILA | 当前活动 top 未接 Camera 就必然无 camera data。 |

# 核查来源与使用边界

| 来源 | 用于核查的结论 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 提供的 14–19 Markdown | 项目结构、已跑过的 TB、报告数值、已知 PENDING | 本套训练文档的项目事实底图。 |
| Taxi Transport Library · fpganinja/taxi | Taxi 包含 AXI/AXI-Stream、以太网 MAC 和 MII attach wrapper，并附 Cocotb/Verilator TB。 | 只把 Taxi 当库边界与上游回归来源；不把 example 板卡约束套到 Nexys A7。 |
| Arm AMBA AXI4-Stream IHI 0051 | TVALID/TREADY 同拍时传输；TLAST 属于当前 beat。 | 用于本项目 ready/valid 与 TLAST 判定。 |
| AMD Vivado UG903 | forwarded clock、set_output_delay、I/O timing 的约束原则。 | 用于解释 ODDR 参考时钟和外部 I/O delay，不代替板级测量。 |
| Microchip LAN8720A DS00002165B | REF_CLK In 模式：50 MHz；TXD/TXEN setup ≥4.0 ns、hold ≥1.5 ns；CLK duty 40–60%。 | 用于 TX 模型数值；板级走线差仍需纳入。 |

链接： https://github.com/fpganinja/taxi  |  https://developer.arm.com/documentation/ihi0051/latest/  |  https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints  |  https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/8720a.pdf